本询价文件经采购方审核确认，同意发布。

采购方盖章：

询 价 文 件

项目名称：液压升降平台采购及安装

项目编号：PTLX20191126

采购单位：湄洲湾职业技术学院

联系人：陈老师

联系电话：13950709681

采购代理人：莆田龙兴招标代理有限公司

通讯地址：莆田市城厢区建绣路221号201#

电话/传真：0594-2682896/2670068

电子邮箱：6617863@163.com

联系人：小翁

采购项目内容及要求

莆田龙兴招标代理有限公司受委托，以询价形式进行下列所述货物及服务的采购，欢迎国内合格供应商参与密封报价。

- 项目编号：PTLX20191126

- 项目名称：液压升降平台采购及安装

- 询价货物一览表及主要配置技术要求：

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 液压升降平台采购及安装 | 详见下附件 | 1部 |
| 合同签订期：中标通知书发出之日起10日内与招标人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后10日内完成货物的供货并交付验收。 |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指 定地点。 |  |  |  |  |

注：1、本批采购设有最高限价，合同包1最高限价为186000元，超过最高限价的报价无效。

2、本项目为交钥匙工程，中标人应按招标文件要求完成采购及安装的全部项目的供应及安装施工调试。投标人可在投标前对本项目施工安装范围内的现场现状、地形进行自行实地踏勘。招标文件的数量、必要的工序、辅助工序或措施费引起增加等内容，中标人应无条件供货并施工安装，价格不作调整（投标人应在报价中综合考虑）。

- 附件：液压升降平台采购及安装技术参数及要求：

| 净升高度 （m） | 台面尺寸 (m) | 载 重 (kg) | 进出（米） | 数 量 （台） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.8 | 2.8*5.5 | 5000 | 2.8 | 1 |  |
| 升降速度：（米/分钟） | 4-5（米/分钟） |  | 控制方式 | 4层自动控制，起升到目标高度后自动停止。并设计有点动控制，4轨4缸设计。 |  |
| 另外 | 5.5米导轨边加1米高铁丝网护栏。 |  |  |  |  |

| 序号 | 材料名称规格 | 用 途 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机械部分 | 5mm花纹钢板 | 平台面板 | Q235B上海宝钢 |
|  | 15#*5H型钢 | 导 轨（4轨） | Q235B上海宝钢 |
|  | 80方管*12厚钢板 | 上滑架和下滑架 | 热轨（三钢） |
|  | 100*50*4/80*40*4矩形管等 | 台面主骨架 | 热轨（三钢） |
|  | 链轮轴承、靠轮轴承NCF606/NCF202 | 支撑和滚动 | 浙江东扬 |
|  | 16A滚子链条 | 传动作用 | 天津 |
|  | 滚轮、销轴D30 | 固定 | 厦门鼎力特 |
| 2、液压系统 | 液压泵 CBN系列齿轮泵或者叶片泵 | 输送 | 浙江瑞应 |
|  | 电机380V 5.5Kw | 启动动力 | 福州杰讯或者浙江巨龙 |
|  | 24V电磁阀02 | 控制 | 浙江奉化 |
|  | 油箱100L | 装液压油 | 厦门鼎力特 |
|  | 液压油46# | 推动介质 | 长城 |
|  | 双层高压油管 48MPA/3分管 | 传送液压油 | 广州丰球 |
|  | 油 缸 φ90/60, | 升降（4缸） | 厦门鼎力特 |
|  | 进口密封件75*60*9 | 密封作用 | 日本NOK/德国霞板 |
| 3、电器元件 | 微电脑板 | 执行控制 | 三菱PLC |
|  | 继电器 | 动作 | /欧姆龙/正泰 |
|  | 接触器20A（线圈380V） | 动作 | 正泰 |
|  | 断路器32A | 过载保护 | 正泰 |
|  | 信号线 | 传输 | 上海人民 |
|  | 电控箱（烤漆） | 室内用箱 | 厦门同耀 |
|  | 显示屏 | 外呼板（按钮） | 东芝 |
| 4、其他 | 油漆（蓝色） | 产品颜色 | 厦门红彩化工 |
|  | 门保 | 自锁作用 | 正泰 |

技术要求：

★1.机械部分，台面升降过程中的平行度不大于0.5度，不能有抖动顿挫。升降机应具备机械平衡运行，即使失重应平衡下降。

★2.轨道的垂直误差不得大于5mm，在载荷情况下台面的疲劳变形不得大于0.5mm/米，表面应酸洗磷化、除锈除油、处理工艺、再喷漆3遍以上工艺。

3.台面主滑轮应选用无油轴承，不能采用滚珠轴承，辅轮的轴承应选用滚柱轴承。

★4.动力单元应具备应急下降阀，应有溢流装配，锁阀的泄漏率应小于0.002C/分钟，动力单元应采用插装阀元件，泵应采用低噪音叶片泵，工作噪音不大于60分贝。

★5.油缸应选用高精度内孔滚压工艺，内孔的表面粗糙度不得大于0.2，公差h8，油封应采用日本NOK。活塞杆表面要求镀铬厚度0.06mm，活塞杆表面应中频处理，单边深度2mm，硬度55HCR。

液压油管应采用双层钢丝，耐压不低于48MPA，扣压接头应采用H型接头密封形式，扣压应牢固可靠，油管连接油缸端应有防爆管装置。

6液压驱动装置

6.1液压泵站

（1）液压升降平台液压装置应保证在规定的工作条件上下油温不超过设计值：

（2）用于升降平台过载保护的安全阀的调定压力应不超过额定工作压力的120%：

（3）液压泵站应设有压力指示，压力表量程应不小于额定工作压力的150%：

6．2 液压油缸

液压油缸应具有足够的强度和稳定性。液压油缸的工作行程应有一定的余量，以保证限位和极限开关能可靠动作。

6．3 管路连接

除平衡阀、液压锁与执行机构的刚性连接情况外，液压泵站以外的管路连接不得采用压紧装配或扩口装配，各元件管路及接头不应有泄漏现象。

7安全保护和防护装置

7．1紧急下降保护装置

升降平台应设置有在断电或发生电源故障时，使平台下降的紧急操作装置，并在其附近显见位置标有与平台运行方向一致的操作方向标识和操作说明。该装置应依靠持续力进行控制。若突然断电，升降梯可通过手动操作方式使台面下降至最底部，不使平台滞留于空中；恢复供电后，可直接通过楼层外呼板实现台面升降。

7．2 上极限位装置限制或限位装置

上极限位置限制装置，应能保证平台的项部安全空间适合5.1的要求。

极限开关或采用强制的机械方法直接切断驱动电动机的供电回路或采用切断主电路接触器线圈供电电路的安全触点，极限开关动作后，升降平台应不能动行。

7．3 急停开关

在升降平台的控制、操作位置处设置非自动复位、防止误动作的急停开关，该开关应能方便识别和便于操作，在任何情况下应能及时切断升降平台的控制电源。

7．4机械设备的防护装置

（1）对可能产生危险并可接近的旋转部件应提供有效的防护。

（2）应有防止异物进入齿轮和齿条的措施。

7．电气系统

7.1总电源开关

总电源开关应设置在底层靠近升降平台易操作的地方，该开关不得连接与升降平台无关的电气设备，与其他开关（如照明、检修开关）应有明显的区别标识。

7.2 电源短路保护

总电源回路至少应设置一级短路保护。

7．3过载、过流保护

直接与电源连接的电动机应采用手动复位的自动断路器进行过载保护，该断路器应切断电动机所有供电。

电气线路应具有短路或接地引起的过电流保护，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。

7．4 电源错相和断相保护

应设置电源错相和断相保护装置，该装置应可靠有效。

7．5电气线路绝缘电阻

电气线路及电气设备对地绝缘电阻一般不小于1MΩ，潮湿环境中就不小于0.4MΩ

7．6 信号指示

升降平台的总电源开关状态在操作控制装置时应有明显的信号指示。

设备液压站为380V三相电，其余电器部分为24V安全电压。

★8设备应有过载诊断功能，并有代码提示。

四、响应供应商的资格要求：

- 报价人应具有投标项目的经营范围，请提供报价人合格有效的营业执照(副本)有效复印件。

- 报价代表必须经报价人的法定代表人（单位负责人）关于参与本项目报价的授权，请提供负责人授权报价代表的授权委托书(报价代表是负责人无需)和报价代表的身份证复印件。

注：以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

五、时间安排:

1、报名时间：2019年11月28日～2019年12月4日，每天上午8:30～11:30，下午15：00～17:30(北京时间)。采购文件售价为100元/本(含电子文档)，如需邮购另加50元。

2、报价文件递交截止时间和开标时间：2019年12月5日上午9：00。

- 地点安排

- 报名、咨询、来往信函地点：莆田市城厢区建绣路221号201#。

- 响应文件递交、开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司(莆田市城厢区建绣路221号201#)，报价文件由采购代理人的工作人员接收。

- 与本批询价货物相关的要求：

      - 报价总价应为所有货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、产品检验检测、税收、售后服务、服务费或维修时所需特殊专用的工具、备件及清单、随机赠品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

2、标的的重量、尺寸、体积等有固定数值的可在±1%之内偏差。

3、本招标文件中所列（如有）的品 牌、商 标、原 产地或生产供 应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须参照或相当于本文件要求，并在《技术和服务要求响应表》中做出说明。

- 售后服务：

1、质保期和售后服务要求：除招标一览表中有特殊要求外，所有货物均要求免费质量保修期为验收合格后1年内保修及上门；从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护。

- 交货期：

报价人衡量自身供货能力，自行承诺最短交货期。交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物安装调试后可以交付采购人验收的期限，交货期以日历日为计算单位。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

十、每一报价人应提交保证金为人民币叁仟陆佰元整(￥：3600.00元)。投标保证金以转帐形式提交，不直接接受现金及以个人名义汇存的投标保证金，以响应文件递交截止时间前到帐为准。保证金缴纳账户：开户名：莆田龙兴招标代理有限公司开户行：中国建设银行莆田市分行账号：35001632433052502221。

十一、供应商应及时在湄洲湾职业技术学院校园网上查询本项目的采购公告、更改通知、评审结果等信息，建议在递交询价响应文件截止前1天登录该网站查看是否有更改通知。若供应商没有获得相关更改通知，影响了报价的，供应商自行承担相关责任。

十二、成交人应在领取成交通知书的同时按中标金额*1.5%计算一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

十三、付款条件：

货到验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。采购货物送达采购人指定地点且验收合格支付95%,余款5%待质保期满后无未了事项后一次性付清。

响应文件格式

采购项目

响 应 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表（本表投标时需单独密封）

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表（本表投标时需单独密封）

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

报价人全称(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 |  | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格、配置、参数、质量及性能等详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

供应商代表签字：

日期：

附件3                            法人营业执照

致：（招标代理人）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：

附件4

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人(投标代表)身份证件复印件。

| 法定代表人身份证件粘贴处 | 被授权人(投标代表)身份证件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：    年     月     日

附件4                       售后服务等承诺(包括维保)

莆田龙兴招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日