本询价文件经采购方审核确认，同意发布。

采购方盖章：

询 价 文 件

项目名称：物联网竞赛设备采购项目

项目编号：PTLX202111301

采购单位：湄洲湾职业技术学院

联系人： 陈老师

联系电话：15960752583

采购代理人：莆田龙兴招标代理有限公司

通讯地址：莆田市城厢区建绣路221号201#

电话/传真：0594-2682896/2670068

电子邮箱：6617863@163.com

联系人：小翁

采购项目内容及要求

莆田龙兴招标代理有限公司受委托，以询价形式进行下列所述货物及服务的采购，欢迎国内合格供应商参与密封报价。

- 项目编号：PTLX202111301

- 项目名称：物联网竞赛设备采购项目

- 询价货物一览表及主要配置技术要求：

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 物联网竞赛设备采购项目 | 详见下附件 | 1批 |
| 合同签订期：中标通知书发出之日起3日内与招标人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后5日内完成货物的供货并交付验收。 |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指 定地点。 |  |  |  |  |

- 注：1、本批采购设有最高限价，合同包1最高限价为88100元，超过最高限价的报价无效。

- 四、响应供应商的资格要求：

- 报价人应具有投标项目的经营范围，请提供报价人合格有效的营业执照(副本)有效复印件。

- 报价代表必须经报价人的法定代表人（单位负责人）关于参与本项目报价的授权，请提供负责人授权报价代表的授权委托书(报价代表是负责人无需)和报价代表的身份证复印件。

注：以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

五、时间安排:

- 1、报名时间：2021年12月2日至2021年12月7日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）。采购文件售价为100元/本(含电子文档)，如需邮购另加50元，本文件售后不退。

- 2、报价文件递交截止时间和开标时间：2021年12月8日上午9：00。

- 六、地点安排

- 报名、咨询、来往信函地点：莆田市城厢区建绣路221号201#。

- 响应文件递交、开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司(莆田市城厢区建绣路221号201#)，报价文件由采购代理人的工作人员接收。

- 七、与本批询价货物相关的要求：

- 报价总价应为所有货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、产品检验检测、税收、售后服务、服务费或维修时所需特殊专用的工具、备件及清单、随机赠品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

- 八、售后服务：

- 1、成交人应根据用户单位指定的地点免费提供设备的送货、安装和调试服务，免费为用户单位提供设备操作使用及维护的培训服务。

- 2、质保期和售后服务要求：除招标一览表中有特殊要求外，所有货物均要求免费质量保修期为验收合格后1年内保修及上门。报价人应在报价文件中列明详细的售后服务承诺。

- 九、交货期：

报价人衡量自身供货能力，自行承诺最短交货期。交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物安装调试后可以交付采购人验收的期限，交货期以日历日为计算单位。

- 十、合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 十一、本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

十二、每一报价人应提交保证金为人民币捌佰元整(￥：800.00元)。投标保证金以转帐形式提交，不直接接受现金及以个人名义汇存的投标保证金，以响应文件递交截止时间前到帐为准。保证金缴纳账户：开户名：莆田龙兴招标代理有限公司开户行：中国建设银行莆田市分行账号：35001632433052502221。

十三、供应商应及时在湄洲湾职业技术学院上查询本项目的采购公告、更改通知、评审结果等信息，建议在递交询价响应文件截止前1天登录该网站查看是否有更改通知。若供应商没有获得相关更改通知，影响了报价的，供应商自行承担相关责任。

十四、成交人应在领取成交通知书的同时按中标金额*1.5%一次性向采购代理人交纳成交服务费，成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

十五、付款条件：

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。

本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后付合同总货款的95％，余额在验收合格之日起满壹年后付清余额。

十六、其他要求：

1、标的的重量、尺寸、体积等有固定数值的可在±1%之内偏差。

2、本招标文件中所列（如有）的品牌、商标、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须参照或相当于本文件要求，并在《技术和服务要求响应表》中做出说明。

3、投标截止时间结束后出现提交响应文件或者经评审实质性响应询价文件要求的供应商不足三家，询价采购失败。

附件：湄洲湾职业技术学院物联网竞赛设备采购项目技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件资源 | 北斗定位模块 - 支持北斗定位系统； - 至少具备1个RS-485串口，支持全双工和半双工串口通讯； - 串口参数支持通过串口命令配置； - 支持天线检测及天线短路保护功能； - 工作电源：5～28V DC。 公母直连串口线 - 直连式9针串口； - 支持RS232串口协议。 单联继电器模块 - 输入端支持光耦隔离方式，信号回路与供电回路互相隔离； - 触发信号正控、负控兼容； - 供电电压：DC 5V； - 静态电流不大于5mA； - 工作电流不大于80mA。 智能识别网络摄像机 - 图像传感器：1/1.8"，200万逐行扫描，CMOS； - 信噪比：≥52db； - 彩色最低照度小于：0.02Lux/F1.6； - 黑白最低照度小于：0.002Lux/F1.6； - 支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG； - 支持视频码率：16Kbps～8Mbps； - 支持音频编码：G.711u /G.711a； - 支持接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G)、GB28181-2016； - 具备至少1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。 摄像机支架 - 支持免拆装，摄像机可直接固定安装底座上，支架带出线孔设计； - 可垂直、水平自由旋转安装座，方便调整摄像机角度； 物联网网关 - 支持Ubuntu系统； - 具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； - 支持2.4GHz WiFi连接； - 具备1个HDMI； - 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； - 支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； - 支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； - 具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； - 支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； - 支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 USB转串口线 - 无需外加电源，兼容USB、RS232标准； - 接口支持±15KVESD防静电保护。 串口服务器 - 支持多个串口服务器级联； - RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于 2个； - 支持串口保护：所有信号15KVESD保护； - 支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP； - 可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置； - 电源输入：12V DC。 ZigBee协调器 - 支持ZigBee2007/ZigBee2007 PRO协议； - 支持串口波特率设置范围9600bps～115200bps； - 接收灵敏度不低于-100dBm； - 带USB2.0控制器。 温湿度光照传感器模块 - 工作电压：DC 3.3V； - 电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； - 默认测量分辨率为温度14位、湿度12位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12位、湿度8位； - 湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； - 湿度测量精度：±3.0%RH，温度测量精度：±0.4℃； - 全量程标定； - 两线串行通信接口； - 暗电流：0.2μA； - 亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； - 感光光谱：880～1050nm； - 最大功耗:50mW，正向电流30μA。 LoRa模块 - 模块工作电压：3.3V或5V； - 无线工作频段：401～510MHz； - 无线发射功率：Max.19±1dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； - 采用LoRa 调制方式，同时兼容并支持FSK,GFSK,OOK传统调制方式； - 支持硬件跳频（FHSS）； - 支持SPI/I2C接口的OLED屏； - 带扩展接口，可以连接传感器小模块； - 支持全速USB 2.0接口。 U盘 - 兼容Win和Mac系统，可在USB3.0与2.0接口上实现即插即用； - 内存不小于32G； - 接口：USB 3.0。 彩色灯带 - 工作电压：DC 24V； - 支持红、黄、蓝三种颜色； - 耗电功率不大于30瓦/米。 RGB控制器 - 支持RS485通信协议； - 适用于共阳RGB灯具。 USB HUB - 输出接口不少于4个USB 3.0； - 输入接口制式采用Micro USB 3.0； - 采用Micro USB供电方式。 直流电机（配套调速板） - 工作电压：DC 24V； - 支持转速：10转，20转，50转，100转，200转10转，20转，50转，100转，200转； - 配套调速板：输出功率 1W～120W，电压 DC 12V～30V。 接近开关 - 支持检测磁性金属； - 外形直径：12mm； - 检测距离：2mm； - 电感式； - 工作电压：DC 12～24V； - 圆柱形。 微型压点式荷重力传感器 - 额定载荷：不低于20kg； - 绝缘电阻：≥2000MΩ； - 工作温度范围：-30～+70℃； - 灵敏度：1.0～2.0mV/V； - 综合误差：±0.5% F.S； - 安全过载：150% F.S； - 极限过载：200% F.S； - 密封等级：IP67； - 材质：工业级耐腐蚀不锈钢。 超声波传感器 - 工作电压：DC 5V； - 支持UART串口输出方式； - 平面物体量程范围不小于5～400cm。 RS232转TTL小板 - 工作电压：3.3V～5.5V； - 接口：TX、RX、VCC、GND。 光照度传感器 - 供电电压：DC 24V； - 输出形式：4mA～20mA，三线制； - 准确度不低于±5% F.S； - 重复测试：±4% F.S； - 温度特性：±0.3% F.S/℃； - 使用环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）； - 存储环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）。 RS485设备（模拟量） - 具备8通道A/D模拟量输出，可以采集电压、电流输入信号； - 输入类型：mV，V，mA ； - 输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1V，+/-5V，+/-10V，+/-20V，4～20mA ； - 隔离电压：3000VDC； - 最大承受电压：+/-35V； - 采样速率：10采样点/秒； - 输入阻抗：20MΩ； - 精确度：≤+/-0.1%； - 功率不高于1.5W@24VDC。 风速传感器 - 测量精度不小于1m/s； - 量程不小于0～30m/s； - 支持DC 12～24V宽电压供电； - 电流型4～20mA信号输出。 - 二维码扫描枪NLS-HR22-SR(U)以及数据线 - （1）图像传感器：640×480 CMOS （2）识读精度：≥3mil （3）最低对比度：30% （4）数据接口：USB （5）尺寸（长×宽×高）：145×101×68mm （6）重量：165克 （7）电源适配器（选配）：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz - 直流电动推杆 - （1） 工作电源：DC 24V （2）工作行程：200MM （3） 工作速度：20MM/S （4） 最大推力：500N （5） 工作频率：20% - UHF桌面发卡器及数据线 - （1） 供电：USB供电 （2） 功率：<2.5瓦 （3） 天线极化方向：圆极化 （4） 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz （5） 发射功率：15dbm （6） 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C - LED显示屏 - （1）处理器：ARM （2） 存储容量：板载2M字节存储芯片 （3） 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 （4） 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） （5） 通讯波特率：可支持9600～115200 （6） 通讯距离：RS232有效通讯距离为：120米 、RS485有效通讯距离为：1200米 - *满足2021年福建省职业院校技能大赛高职组物联网技术应用赛项规程要求 | 1 |
|  | 软件资源 | 物联网中心网关软件 - ★南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理（提供操作演示视频）； - 南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理； - 南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； - ★南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供操作演示视频）； - 北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 AIoT平台 - 平台须包含虚拟仿真系统、虚拟机服务及物联网应用平台等功能模块； - 采用B/S架构，支持在不同的操作系统上使用web浏览器登录并使用； - 支持单点登录，一个账号就可以完成所有系统的身份认证； - 虚拟仿真系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取； - 虚拟仿真系统工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件，支持添加连线图； - 虚拟仿真系统须支持仿真设备连线检测功能，能够验证连线的正确性； - 虚拟仿真系统中的仿真传感器支持模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据； - 虚拟仿真系统须包含各种传感器，至少包含：空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器； - 虚拟仿真系统须包含各种传感网络节点，至少包含：RS-485数字量采集模块、RS-485模拟量采集模块、ZigBee节点、ZigBee协调器、LoRa终端等； - 虚拟仿真系统须包含各种智能识别设备，至少包含：低频读写器、高频读写器、超高频读写器、低频卡、高频卡、超高频卡； - 虚拟仿真系统须包含网关及网络设备，至少包含：物联网网关、路由器、串口服务器； - 虚拟仿真系统须包含各种强弱电源； - 虚拟仿真系统须包含各种执行设备，至少包含：警示灯、照明灯、风扇、加热、空调、水阀控制器； - 虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； - 用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； - 应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； - 应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； - 应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； - 应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； - 应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； - 应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； - 应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； - 应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； - 应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； - 应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； - 应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式。 - 定制化服务 - 针对产品结构、连线、模块及相关软件讲解及培训。 - *满足2021年福建省职业院校技能大赛高职组物联网技术应用赛项规程要求 | 1 |

响应文件格式

采购项目

响 应 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表（本表投标时需单独密封）

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表（本表投标时需单独密封）

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

报价人全称(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 |  | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格、配置、参数、质量及性能等详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

供应商代表签字：

日期：

附件3                            法人营业执照

致：（招标代理人）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：

附件4

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人(投标代表)身份证件复印件。

| 法定代表人身份证件粘贴处 | 被授权人(投标代表)身份证件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：    年     月     日

附件4                       售后服务等承诺(包括维保)

莆田龙兴招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

退还投标保证金申请函

致：招标代理人

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”(招标编号：       )项目合同包        的投标，我方以(同城转帐、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方帐户缴纳投标保证金(大写        元)(小写￥      元)，因(中标、未中标)，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下帐户中：

投标人全称：

开户行全称：

账号：