湄职院公共信息实训中心建设功能需求

着力建设成为省内一流的莆田市市级公共信息实训中心基地，建成集教学、实训、竞赛、培训、考证、语音室、电子图书阅览室等一体的多功能云桌面技术管理计算机中心，该中心应具备以下基本功能：

1、满足学院各院系公共基础课、各类专业课和毕业设计等课程的上机需求。对全院现有32间机房共1719台在用PC和在信息楼4层新建19间机房共1000台套学生终端，总共2719台终端纳入统一云桌面技术平台管理，为保证最大化利旧现有PC，要求被管理的PC在使用时，其原有CPU性能、系统可用内存量不能出现跌损。该云桌面技术管理平台应具备编制各类教学模板并可以统一下发到各类终端（含瘦终端、胖终端和PC终端）的功能，且要求对各类终端具有系统还原和保护功能。机房管理人员可以根据各类终端的不同配置和机房工位数的不同，灵活下发不同的教学模板到指定机房，完成上机课程的安排和管理。同时该云桌面技术管理平台应支持智能排课功能，提供系统接口支持和外部系统联动，实现根据排课数据自动更新或切换对应的课程模板到指定机房，提升机房管理人员部署上机课程模板的工作效率。

2、满足各级各类课程上机考试需求。结合考试院对机房的建设要求，支持考场环境的快速部署，对“考试镜像”进行单独管理和快速下发，确保考试数据安全，在考试期间当突发外部断网的情况下，考试环境不受影响。在考试服务器有足够的UPS或发电机等备用电源的前提下，即使出现断电情况，考生的考试数据不丢失，在供电恢复后的很短时间内，考生能继续考试。在该云桌面技术管理平台统一管控下的所有PC终端机房，都安装考试院指定的监控设备，确保与省考试院的考试监控平台对接，做到在同一场次可容纳2000人以上不同类课程的上机考试同时开考，满足校内外各类等级考试和承接社会化考试考点要求。

3、灵活更换及扩展功能。纳入统一管理的PC终端根据实际需要可允许更换；根据未来课程需要，后期再建的新机房以及前期已建成的旧机房可纳入统一云平台管理，对所有新建机房和现有PC电脑机房需要在统一平台进行统一资源池的云管理，不能使用多套云管理平台分开管理，增加管理难度。云平台管控服务器对各类电脑终端的最大允许管理量在5000个终端以上，含3D并发云桌面终端（如果有）。

4、云桌面技术管理中心机房整体运行情况数据分析及展示功能。可以指定在信息楼4层过道新建或校内其他大屏幕上显示纳入云平台统一管理的所有机房的在用情况、利用率、课程分布、专业分布、机房内的温湿度显示等动态数据的实时显示。

5、具备3D云端桌面并发的功能。云桌面平台服务器资源需满足100个3D云端桌面（每台云端桌面配置：8vCPU、32G内存，100G系统盘，4G显存）同时并发的资源需求，具备服务器云桌面资源预约和自动回收长时间未使用的桌面资源的功能。通过校内网络或校外公网接入，在该云桌面技术管理平台统一管控下的任一学生终端并发3D云端桌面，以及学生可以使用个人设备（便携电脑等）及账号访问与校内机房同样软件的教学云桌面，继续进行操作实训作业和练习。提供3D云端桌面在线预约功能，最大化利用有限的资源环境，实现教学资源的分时复用。

6、云机房管理系统应能够兼容安装各院系现有及未来五年内将用到的各类软件（总数量将达200个以上）和与之对应的操作系统（含Win XP、Win7、Win10、Linux等），能够支持软件统一注册激活功能，只需在云管理平台激活一次，终端可以直接使用，无需手动再次激活。

7、对云桌面管理范围内的所有终端都可以下发教学模板，对于学生终端其运行的教学模板必须存储在学生终端本地，确保万一出现服务器故障短期内不会影响日常教学。在不影响教学的情况下，在后台下载新的教学模版，重启后更新模版。

8、机房运维管理或相关平台要有跨网段远程唤醒、开关机、切换每间机房连接内网与外网的功能,当学生终端系统崩溃，可通过网络进行及时恢复。云机房管理平台应覆盖常规普通机房的教学管理所有功能，例如屏幕广播、文件传输、远程协助、课程切换、应用黑白名单管理、禁用网络、禁用USB、系统还原及保护等功能。

9、其他功能。

①新建19间机房入口处配备电子班牌，班牌屏幕采用防眩光钢化玻璃设计，防划防撞，开机、关机、指示灯三键合一，支持一键系统还原，并通过电子班牌管理平台与系统对接，显示机房机器数量，上机的班级，学生和任课老师、空闲机器的情况，以及学校、院系和机房的各类通知和公告。

②教师端配备投影设备和IP电话。

③云机房总入口处配备多台鞋套机。

④新旧机房每间监测数据能够实时显示在云机房整体运行管理情况数据分析及展示的大屏幕上。

- 新建云终端的基础配置

本次采购高性能云终端总数为1016台，594台为普通配置，287台为中档配置，135台为高端图形工作站配置。普通配置用于全校各专业公共基础课的上机需求，中等配置用于工商管理系、信息工程系、自动化系等专业课程实训，高端图形工作站用于工艺美术系、机械工程系、建筑工程系有大型图形设计实训课程。

普通配置不低于X86 i5，CPU≥6核6线程，基础频率≥2.9GHz，最大睿频频率≥4.1GHz，内存8GB，存储256GB SSD，显示器尺寸不低于21寸，分辨率≥1080P；

中等配置不低于X86 i7，CPU配置≥8核8线程，基础频率≥2.9GHz，最大睿频频率≥4.7GHz，内存16GB,配独立显卡，显存4GB以上,存储512GB SSD,显示器尺寸不低于23寸，分辨率≥1080P；

高端配置不低于X86 i9，采用图形工作站，配置≥8核16线程，基础频率≥3.6GHz，最大睿频频率≥5.0GHz；内存32GB，配独立显卡，显存8GB以上,存储256GB SSD+1T SATA，显示器尺寸不低于27寸，分辨率≥2k。