| 一卡通系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门锁（核心产品） | 门锁与扩展模块通讯:无线2.4G实时通讯；RFID卡类型:IC卡、CPU卡\身份证等；开门模式：刷卡开门、远程开门、遥控器开门、机械钥匙、二维码主扫开门、微信小程序APP；电池平均使用寿命：每天20次刷卡，可使用1年以上；工作电流：≤150mA；欠压报警点4.4V±0.2；报警后能开关锁操作100次；锁舌操作寿命：10万次寿命；开门响应时间：平均约为0.5秒；脱机刷卡记录：200条；锁内权限数量：500人；包含至少6年产品质保服务。 | 把 | 482 |
| 2 | 电池 | AAA碱性电池。 | 粒 | 1928 |
| 3 | 无线扩展模块 | 供电电压：DC9~24V；有线接口：CAN；有线通讯波特率：125kbps；无线载波频率：2.4GHz；建议无线通讯距离：<5米（无阻挡）；最大门点接入数量：4个；最大功耗：<0.3w；指示灯：红色指示灯一个(指示联机状态)；包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 225 |
| 4 | 主控器 | 供电：DC9--24V；功耗：≤3W；以太网连接方式：支持有线网络；通讯方式：1）无线通讯；2）有线通讯，支持CAN总线；输入输出口：2路干结点输入和一路干结点输出；系统配置：主频667MHZ,内存64M，Linux2.6操作系统；包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 18 |
| 5 | 线材辅材 | RVV4芯、RVV2芯线材。（符合国标） | 批 | 1 |
| 6 | 无线门锁维护服务 | 一期2479把门锁服务内容：在一期原有维护基础上，增加电池的提供、更换，以及电池更换后的无线联调，电池更换后的设备上线调试；二期482把门锁服务内容：在服务期内保证门锁能够正常使用的维护（包括门锁的免费更换、维修、保养、足够的备用件，以及电池的提供、更换，电池更换后的无线联调，电池更换后的设备上线调试等维护内容。）；服务时间：6年。 | 项 | 2961 |