| 序号 | 货物名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防二期 |  |  |  |  |
| 一、车辆管理子系统 |  |  |  |  |
| 1.校园测速微卡口系统 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达视频测速终端 | 1、支持机动车测速，卡口图片抓拍功能。 2、采用高频段毫米波雷达，测速范围：20～250km/h。 3、测速最大距离≥100米，车牌识别最大距离≥20米。 4、至少支持400万像素，≥2688×1520@25分辨率。 5、彩色最低照度≤0.01Lux，黑白最低照度≤0.001Lux。 6、支持图片字符叠加功能，可在抓拍图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息。 7、支持实时显示目标的坐标位置（X\Y轴坐标，以车道中心为原点），速度。 8、支持对雷达参数进行设置。 9、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 10、可对行驶在车道内的新能源车辆进行检测。 11、可对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍。 12、至少具有1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口，1路电平量输出，1个TF接口，1个AC24V接口。 13、包含支架，直径范围支持60-300mm。 14、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 5 |
| 2 | 补光灯产品 | 1、≥20颗大功率暖光LED常亮灯。 2、最佳补光距离16m～25m，最大功率≤60W。 3、具有≥1路RS485接口、≥1路频闪输入接口、≥1路爆闪输入接口、≥1路同步输出接口。 4、自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阈值可设。 5、频率0-250HZ可调。支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节。 6、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 7、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设。 8、工作环境-40℃～85℃；外壳防护等级≥IP65。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 支 | 5 |
| 3 | 交通终端服务器 | 1、嵌入式操作系统，支持≥2T存储容量。 2、具备≥2个1000M以太网接口。 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。 4、图片与录像可设置配额。 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。 6、可配置多种字符叠加、图片合成模式。 7、支持区间测速功能。 8、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 台 | 5 |
| 2.车辆出入管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、道闸类型：直杆。 2、起落速度：≤3秒。 3、道闸杆长：≥4米。 4、闸机朝向：右向。 5、输入电源：220V50Hz。工作电压：90W220VAC。 6、工作环境温度：-10℃～+55℃。 7、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸。 8、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 14 |
| 2 | 车牌抓拍机 | 1、至少支持200万像素彩色逐行扫描CMOS。 2、传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。 3、最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)。 4、快门：1/30秒至1/100,000秒。支持ICR切换。 5、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。视频压缩标准：H.264/M_JPEG。 6、图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)。 7、接口：≥1个RJ45（10M/100M/1000M）自适应以太网口，≥1个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1个开关量输入，≥2路继电器输出，≥2个内置LED灯。 8、在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 9、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 10、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV。 11、防护等级：≥IP67。 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 14 |
| 3 | 余位显示屏 | 1、可显示≥四行四字。 2、LED亮度≥1200cd。 3、LED角度≥110°。 4、喇叭规格≥4Ω10W。 5、防护等级≥IP54。 6、点距:P4.75。 7、基色:1红1绿。 8、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）。 9、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式。 10、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字。 11、通讯距离:RJ45≥120米。 12、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 14 |
| 4 | 车检器 | 1、具有485接口、2路继电器开关量输出接口。 2、支持接入≥2路线圈。 3、线圈工作频率：28KHz～120KHz。 4、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）。 5、最快响应时间：≤3.5ms。 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态。 7、线圈故障恢复时间：≤100ms。 8、线圈故障检测时间：＜10ms。 9、输出IO方式：继电器开关量输出。 10、工作电压：AC220V。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 28 |
| 5 | 出入口管理终端 | 1、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。HDMI输出功能检验：可通过HDMI输出进行显示。 2、报警输入输出功能检验：样机可控制报警输出，并获取报警输入信息。 3、交换机功能检验：样机具有多口交换机功能，能够使用≥5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。 4、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字。 5、查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。 6、入场匹配与模糊匹配功能检验：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配。 7、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 台 | 5 |
| 3.管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆超速管理系统 | 1、支持卡口设备管理、卡口业务配置，支持车辆测速、黑名单布控、白名单管理。 2、支持过车记录查看，支持过车报警记录的查询，支持过车记录统计分析，支持车辆轨迹查询。 3、包含至少6年软件更新服务。 |  |  |
| 2 | 停车场管理系统 | 1、原综合安防平台扩容停车场出入口管理模块。 2、支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控。 3、支持车辆分组管理和充值管理。 4、支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置。支持信息记录的查询和统计分析。 5、包含至少6年产品质保服务。 |  |  |
| 二、视频监控系统（二期） |  |  |  |  |
| 1.安防摄像头部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩警戒枪机 | 1、支持≥400万像素，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色需≤0.0004lx。白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 3、视频压缩标准需支持H.265/H.264。 4、需支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。报警声音类型≥12种，报警声级和报警次数可设置；白光灯闪烁的时间和频率可设置。 5、需具备智能报警防干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或非车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、需内置白光补光灯，补光距离≥30米。外壳防护等级≥IP67。 7、需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。需支持POE供电。 8、含枪机安装支架。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 374 |
| 2 | 星光半球摄像机（核心产品） | 1、支持≥200万像素，最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps。 2、最低照度彩色：≤0.001lx，黑白:≤0.0001lx，灰度等级≥11级。 3、红外补光距离≥50米，动态范围≥102dB。 4、在1920x1080@25fps下，清晰度≥1000TVL。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 6、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 7、防护等级需≥IP67，工作温度需满足-30℃~60℃。 8、需支持DC12V/POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 684 |
| 3 | 电梯专用彩色摄像机 | 1、支持≥200万像素，最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps。 2、内置麦克风。 3、信噪比不小于50dB。 4、支持宽动态能力不小于80。 5、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6、不低于IP65防尘防水等级。 7、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 32 |
| 2.存储 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储扩容存储节点 | 1、单设备配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，配置冗余电源。 2、可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘。 3、单节点满足≥448路视频（2Mbps）同时录像+32路视频同时回放；满足≥600路图片写入+100路图片下载。 4、系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取。支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 5、统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 6、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 7、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 8、一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动。支持控制器热插拔。 9、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 10、支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放。支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 11、支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 12、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 13、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 7 |
| 2 | 企业级硬盘 | 1、8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 336 |
| 3.解码显示部分 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 1、对角线尺寸不小于46″，屏幕可视区域≥1018.0 mm x 572.67mm。 2、超薄窄边设计，物理拼缝≤3.5mm。 3、分辨率≥1920×1080，图像清晰度水平分辨力≥900TVL。 4、对比度≥5000：1,亮度≥600cd/㎡，亮度等级≥11级。 5、亮度均衡性≥75%，图像重显率≥95%，响应时间≦8ms。 6、采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。 7、屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 8、金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 14 |
| 2 | 46寸1x2壁挂支架 | 1、钢结构。 2、含2x2拼接。 3、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 46寸2x2壁挂支架 | 1、钢结构。 2、含2x2拼接。 3、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 46寸2x3壁挂支架 | 1、钢结构。 2、含2x3拼接。 3、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 单屏支架 | 1、钢结构。 2、支持46寸、55寸、86寸显示屏壁挂安装。 3、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 3 |
| 6 | 单路高清解码器 | 1、≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路BNC输出接口，≥1路语音输入，≥1路语音输出。 2、HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160。 3、支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 4、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP、RTSP协议进行预览。 5、解码能力≥16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。 6、支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出。 7、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 8、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 9、工作温度为-10℃～＋55℃。 10、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 7 | 4路超高清解码器 | 1、具有≥4个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出。 2、HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160。 3、支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 4、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP、RTSP协议进行预览。 5、解码能力≥36路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。 6、支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出。 7、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 8、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 9、工作温度为-10℃～＋55℃。 10、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 8 | 8路超高清解码器 | 1、具有≥8个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出。 2、HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160。 3、支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 4、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP、RTSP协议进行预览。 5、解码能力≥64路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。 6、支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出。 7、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。 8、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 9、工作温度为-10℃～＋55℃。 10、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 4.人脸识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 1、支持≥600万像素。 2、内置GPU芯片。 3、最低照度彩色不大于0.001lx，黑白不大于0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。照度适应范围需大于120d。设备水平中心分辨力不小于2000TVL。 4、支持H.264、H.265、MJPEG等视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。需支持四码流技术，主码流分辨率不小于3072x2048@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 5、需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个SD卡槽。 6、需支持IP67防尘防水。 7、需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 8、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（提供权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据） 9、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。（提供权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据） 10、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 11、支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。（提供权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据） 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 18 |
| 2 | 人脸分析服务器 | - 支持≥2块硬盘接口，4个USB3.0接口和2个USB2.0接口、1个VGA接口、2个千兆自适应网络接口、1个RS232接口，8个报警输入8个报警输出接口。 2、支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据。支持本地存储500万人脸图片。 3、支持接入不少于32路人脸抓拍机。支持接入不少于8路网络摄像机。 4、支持单场景的40张人脸的检测和抓拍。支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片。 5、单人图片的人脸检出率不低于99%。单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒。（提供权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据） 6、支持识别48×48～4000×4000像素人脸图片。支持识别不低于8MB人脸图片。支持比对两眼瞳距不小于40像素点人脸图片。（提供权威检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据） 7、支持识别人脸性别；单人图片人脸性别检出率不低于99%；单人图片人脸性别识别准确率不低于99%；支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年；单人图片人脸年龄段检出率不低于95%；支持识别人脸是否戴眼镜；单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%；支持识别人脸是否微笑；单人图片人脸是否微笑检出率不低于99%。 8、支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。 9、支持上传一张人脸图片至静态名单库或名单库进行比对检索，确定人员身份。支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度。比对性能不低于32对/秒。1V1比对响应时间不超过1秒。 10、支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度不超过2秒。以脸搜脸首位命中率不低于99%。以脸搜脸前10位命中率不低于99.9%。以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%。 11、支持名单库容量150万张图片，支持将名单库分为128个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，150万名单库实时报警响应速度不超过1秒。 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 5.安防平台 |  |  |  |  |
| 1 | 原安防扩容监控路数 | 1、原综合安防平台扩容视频监控模块，支持前端编码设备的集中管理，支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 项 | 1 |
| 2 | 安防服务器 | 1、CPU：≥2颗8核CPU，2.1GHz。 2、内存：≥16G*4DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 3、硬盘：≥4块600G10K2.5寸SAS硬盘。 4、阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10。 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽。 6、网口不少于：2个千兆电口，2个万兆光口。 7、其他接口不少于：1个RJ45管理接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口。 8、电源：标配550W（1+1）冗余电源。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 三、报警管理子系统（二期） |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警柱 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠。 2、支持GB/T28181协议接入。 3、设备支持不少于2路音频输入和2路音频输出。音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器。 4、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 5、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音。通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 6、支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 7、设备前置≥200万CMOS高清摄像头。 8.支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米。支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 9、彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 10、防护等级：IP65。 11、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 4 |
| 四、网络建设 |  |  |  |  |
| 1.安防传输网络 |  |  |  |  |
| 1 | 安防接入POE交换机 | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发能力≥90Mpps。 2、配置≥24个千兆电端口，≥4个千兆光口；支持POE+供电，供电功率≥370W。 3、具备10KV端口防雷能力。 4、支持IPV4和IPV6。实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 87 |
| 2 | 光纤收发器（发送端） | 1、光纤类型：单模。 2、接口速度：百兆。 3、接口：≥2个RJ45端口。 4、最远传输距离：≥20公里 5、工作温度：-10°C～55°C。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 12 |
| 3 | 光纤收发器（接收端） | 1、光纤类型：单模。 2、接口速度：百兆。 3、接口：≥1个RJ45端口。 4、最远传输距离：≥20公里 5、工作温度：-10°C～55°C。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 12 |
| 4 | 5.8G无线传输设备 | 1、无线标准IEEE802.11b/g/n。 2、工作频率5.8G。 3、传输速率:300Mbps。 4、包含至少6年产品质保服务。 | 对 | 32 |
| 5 | 安防汇聚交换机 | 1、交换容量≥6.88Tbps，包转发率≥168Mpps。 2、支持≥24个千兆光口，≥8个千兆电口，≥4个万兆光口。 3、支持横向虚拟化和纵向虚拟化技术。支持IPV4和IPV6。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLANID)≥4094。 5、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换。 6、支持双电源。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 12 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1、SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 174 |
| 7 | 万兆单模光模块 | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 112 |
| 2.安防核心网络高可靠设计 |  |  |  |  |
| 1 | 安防网冗余核心 | 1、业务插槽数≥6，交换容量≥307Tbps，包转发率≥57600Mpps，以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口。 2、支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需外部连线，支持部署SDN控制器，实现SDN与设备一体化部署，支持1OGEPON功能（要求提供国家级第三方测评机构出具的功能测试报告）。 3、支持融合物联网终端管控板卡，能够配合实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理（要求提供官网截图及链接证明）。 4、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 5、★实际配置双主控双电源，144个万兆光业务口，8个25G/10G光业务端口，要求能够与原有安防网核心交换机实现多虚一虚拟化。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆多模光模块 | 1、SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 | 4 |
| 五、三维可视化平台 |  |  |  |  |
| 1 | 室内人工建模(3D) | 1、以室内结构平面图或测量的室内结构墙体中线为基础，反映室内墙体的结构、门窗、楼梯和空间划分，赋予纹理素材库中的白墙纹理或者灰色墙纹理示意表现，简单烘焙体现阴影黑白灰变化能反应立体感。 2、包含至少6年软件更新服务。 | m² | 402044 |
| 2 | 室外人工建模(3D) | 1、利用先进的三维技术，通过自动化平台生成高拟真场景，作为底层基础，用以集成接入各种物联网设备和大数据，实现规划展示、数据展示。 2、建模内容包括建筑、道路、绿化等，全部采用1：500地形图和实地采集的照片进行制作，保证效果接近现状。 3、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 3 | 设备信息上图服务 | 1、在三维地图上真实的反应监控摄像头的点位分布情况，赋予空间位置信息，方便进行设备的空间查找和资源管理。 2、包含至少6年软件更新服务。 | 点 | 4000 |
| 4 | 三维空间信息服务平台软件 | 1、将校内视频、消防设施等专题数据统一录入系统进行统一应用管理。 2、统按照分图层的方式实现对后台数据资源的管理，用户能够根据自己业务需要及相应权限范围内图层的显示和隐藏。 3、通过将校园内建筑物模型楼层掀顶，以上帝的视角快速查看建筑物每层的室内结构，直接查看室内所有监控点位实时分布情况。 4、可以对重点的区域、建筑进行标注，并能够在场景当中进行交互式的绘制，更好的体验交互效果。 5、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 三维安防电子地图基础管理系统 | 1、根据已有监控进行信息整合，实现监控联动管理、监控播放、视频查询以及区域查询功能。 2、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| 6 | 三维安防电子地图视频巡检模块 | 1、以在三维电子地图中预先设定起点、终点路径等，视频巡检时将会在三维环境下按照设定的路线前进，当经过监控摄像头位置时，三维系统会自动调用视频监控，弹出监控画面，查看完毕后继续按照设定路线前进。 2、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| 7 | 三维电子地图智慧消防系统接入模块 | 1、将智慧消防系统进行信息整合，实现消防设备管理、设备信息查看以及区域查询功能。 2、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| 六、杆件、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 8芯单模光缆 | 1、8芯单模光缆。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 条 | 102 |
| 2 | 六类非屏蔽线缆 | 1、符合国标。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 条 | 1118 |
| 3 | 八角杆 | 1、高4.5米，臂长6米，含地笼、基座、安装。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 根 | 5 |
| 4 | 防水弱电箱 | 按现场实际要求定制 | 个 | 5 |
| 5 | 辅材 | 1、含电源线、控制线、跳线、套管、水晶头、扎带、胶布、水泥、过度箱、机柜、水泥、基础、切割片、冲击钻、人字梯、脚手架等。 | 项 | 1 |