| 实训室智能化系统建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实训室智能化系统 |  |  |  |  |
| 1.监控、IP对接设备（180间实训室建设） |  |  |  |  |
| 1 | 教室监控摄像机（核心产品） | 1、支持≥200万像素，最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps。 2、最小照度0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR。 3、快门1/3秒至1/100,000秒。镜头2.8mm,水平视场角:113.5°(4mm、6mm、8mm可选)。 4、调整角度水平:0°~360°。垂直:0°~75°。 5、旋转:0°~360°。数字降噪3D数字降噪。 6、视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG。 7、H.265编码类型MainProfile。 8、帧率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 360 |
| 2 | IP对讲终端 | 1、支持与主控中心联动，教室端直接呼叫主控中心。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 180 |
| 2.中控系统（9间中控型实训室建设） |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制中心主机 | 1、终端主机为一体化机架式架构，单台主机包括视音频切换、智能管控、物联网管控、无线投屏、常态化本地录播、课件编码、视音频解码等以上所有功能，不允许采用多个设备拼凑或叠加而成。 2、标准机架式结构，不高于1.5U机架高度，具备良好的散热。(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证） 3、支持对多媒体设备的智能管控，对投影机、电脑、功放、一体机等实现智能管控。 4、▲采用智能芯片，≥4核心1.8GHz主频 CPU，CPU，内建≥1GB内存，≥8GB存储。(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证） 5、终端主机不少于以下音视频接口：≧6路视频输入（HDMI、VGA等）；≧5路视频输出（HDMI、VGA等），保障模拟VGA和数字的HDMI混合矩阵输出实现多场景信号调度；≧8个USB接口，其中不少于4个输入。6、终端主机不少于以下控制接口：≧6个可编程RS232控制接口，同时对两台投影机进行控制管理，IC卡读卡器及触控面板的操作控制；≧3路IO输入采用单接口实现，可外接IO设备或安防报警设备，实现设备联动控制；≧3路IO输出采用单接口实现，为第三方设备提供IO触发信号实现联动报警。 7、▲主机内嵌安卓操作系统，内嵌安卓系统操作界面；可通过VLC等通用播放器软件访问智能终端主机设备IP地址即可播放实时编码视频流。(提供带有CNAS标识的检测机构出具的检测报告进行佐证） 8、液晶控制面板要求：≧8寸液晶电容屏触摸控制器，通过串口与主机连接，非ipad或平板；颜色：≧65536色；显示尺寸：≧154mm(宽)*85mm(高)；分辨率：≧1024*600像素；可进行≧100级亮度调节；功能布局清晰，支持触控分组功能。 9、控制系统必须和学院现有一体化教学管理平台进行无缝对接。 10、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 9 |
| 二、教学管理综合一体化平台 |  |  |  |  |
| 1 | 教室监控平台 | 1、兼容原教室监控摄像机，统一管理。 2、支持1000路最大并发取流数量。 3、含1000路摄像机接入管理授权。 4、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 5、支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置。 6、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放。 7、支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置。 8、CPU：包含1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz。 9、内存≥64G，支持扩展内存。 10、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 教学监控存储 | 1、≥4U机架式设备，标配原厂导轨。 2、配置≥2颗多核CPU，支持≥16G内存，可扩展至256GB。 3、配置≥36个热插拔硬盘槽位。 4、支持磁盘阵列功能，支持RAID0,1,5,6,10,50,60。 5、配置≥4个千兆网口。 6、配置≥36块8TSATA硬盘。 7、支持1+1冗余电源。 8、支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议。 9、满足≥448路视频（2Mbps）同时录像+32路视频同时回放。 10、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出。 11、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复。 12、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 13、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 存储迁移服务 | 1、将原所有教室高清摄像机和考场摄像机的存储路径，主码流迁移至新建的教学监控存储系统。 2、将原所有考场摄像机的存储路径，辅码流迁移至原有的考场监控存储系统。 3、将所有中控实训室中教室高清摄像机的存储路径，辅码流迁移至原有的教学平台存储系统。 4、包含至少6年服务。 | 项 | 1 |
| 4 | IP对讲系统扩容 | 1、支持VoIP语音对讲功能。 2、IP电话可提供先进的可视对讲功能。 3、增加180个终端接入授权及配套设备。 4、包含至少6年产品质保服务。 | 项 | 1 |
| 三、配件、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 教室接入交换机 | 1、支持8个10/100/1000BASE-T电口。 2、交换容量：≥10Gbps。 3、包转发率：≥10Mpps。 4、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 180 |
| 2 | 辅材 | 1、含网线、电源线、控制线、音频线、机柜、套管、水晶头、扎带、胶布等。 | 项 | 1 |