| 序号 |  | 货物名称 | 参数规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、计算和存储资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刀片机框 |  | 1、国产品牌，单机框支持集成刀片服务器、刀片网络模块、刀片存储。 2、X86服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、云管理平台等组件。 3、单个机框可支持≥16台两路刀片服务器或8台四路刀片服务器。 4、▲单个机框可支持≥8个网络插槽，采用无源背板，背板带宽≥42Tbps。（要求提供官网截图及链接证明） 5、实配≥3个3000W电源模块，12个风扇散热模块。 6、支持热插拔LCD液晶显示屏。 7、支持对框内设备在位状态显示和基本信息显示，能够对刀箱进行默认密码的出厂恢复和初始化设置。 8、互联模块：无阻塞全线速设计，延迟≤1µs，最大端口吞吐量≥1.28Tbps。 9、内部提供≥32个10G端口，外部提供≥16*10G（8个支持16GFC）+4*40G端口。所有端口全部激活。 10、管理模块：配置≥2个硬件管理模块，并支持≥1个Ge端口。 11、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 刀片服务器（核心产品） |  | 1、要求在原有虚拟化刀箱上扩容刀片服务器，实现计算资源池无缝扩容。 2、配置≥2颗处理器，要求：采用≥Intel6240R(2.4GHz/24核)处理器。 3、配置≥512GBDDR4内存，支持≥24个内存插槽。 4、配置≥2*600G10KSAS硬盘，配置独立硬Raid卡速率12Gb/s，支持RAID0/1/10 5、配置≥2端口10GE以太网卡。 6、支持≥3个PCIe3.0槽位。 7、必须与学校现有刀箱相兼容，提供原厂安装服务，要求与学校现有数据中心刀箱实现无缝兼容。 8、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 11 |
| 3 | 万兆网卡 |  | 1、≥4个10GE光口。 2、包含至少6年产品质保服务。 |  | 块 |  | 11 |
| 4 | 机架服务器一（核心产品） |  | 1、配置≥2颗 20核Intel Xeon Gold 5218R 2.1GHz CPU，可选最大单颗28核处理器。 2、配置≥32GB DDR4*4内存，实配内存插槽数不少于24，最高支持≥7.5TB。 3、配置≥3块1.2T 12Gbps 10K 热插拔SAS硬盘，可选支持≥25个2.5寸硬盘扩展或可选支持20块3.5寸硬盘扩展。 4、配置12GbpsRAID卡2GB缓存，提供raid0/1/10/5/6。 5、配置≥4个千兆以太网口，1个独享的管理端口，≥4个万兆光口(含光模块）。 6、电源输出功率≥550W，支持1+1冗余；配置≥4个冗余（N+1）热插拔系统风扇。 7、最大支持≥8个PCIe3.0插槽。 8、具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 9、工作温度：支持ASHAREA4标准，服务器工作温度最高支持45°C。 10、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 机架服务器二（核心产品） |  | 1、配置2颗Intel Xeon Gold系列处理器，每处理器≥2.3GHz/16核。 2、配置≥256G DDR4 2933P内存，≥24个DIMM内存插槽。 3、配置≥12*4TB 7.2K HDD硬盘，≥2*960GB SSD硬盘。 4、阵列卡≥1个标配SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，带掉电保护。 5、最大支持2块双宽GPU卡或7块单宽GPU卡。 6、配置≥2个1GE电口，配置≥2个10GE电口。 7、电源输出功率≥550W，支持1+1冗余。 8、配置≥4个冗余（N+1）热插拔系统风扇。 9、最大支持≥8个PCIe3.0插槽。 10、支持最高5-45°C标准工作温度。 11、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 机架服务器三（核心产品） |  | 1、配置≥2颗Intel Xeon Silver 4210（2.2GHz/10核）CPU。 2、配置≥32GB DDR4*8内存，实配内存插槽数不少于24。 3、配置≥5块600G 12Gbps 10K 热插拔SAS硬盘。 4、配置12Gbps RAID卡2GB缓存，提供raid0/1/10/5/6。 5、电源输出功率≥550W，支持1+1冗余。 6、配置≥4个冗余热插拔系统风扇。 7、支持≥8个PCIe3.0插槽。 8、服务器工作温度最高支持45°C。 9、支持可信平台TPM模块 10、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 3 |
| 7 | 虚拟化平台 |  | 1、配置1个物理CPU虚拟化软件授权，要求与原有虚拟化软件完美兼容,可在同一管理界面内实现统一管理和调度。 2、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。 3、提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 4、支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机。（要求提供WEB功能界面截图） 5、实配DRX动态资源调度功能、DPM智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制功能、云平台资源自助交付、云平台业务流程自定制。 6、包含至少6年软件更新服务。 |  | 套 |  | 22 |
| 8 | 负载均衡系统 |  | 1、2U标准机架式设备，采用专用多核硬件架构。 2、实际配置千兆以太电口≥14个，千兆以太光口≥8个，万兆以太口≥8个，端口扩展插槽≥4个。 3、吞吐量≥20Gbps，最大每秒新建连接数≥13万，最大并发连接数≥1000万。 4、支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余。支持RIP、OSPF、BGP等路由协议以及各自的IPv6版本。 5、通过在文件传输的两个端点分别部署两台负载均衡设备，构建加速传输隧道，借助传输报文去重等技术，实现分支机构间的加速通信效果。 6、支持主备、双活、集群部署，支持两台设备统一管理，配置只配置一遍，配置自动同步、设备间会话实时同步。支持单业务双主，即同一个虚拟服务同时在两台设备上生效，实现真正意义上的热备。 7、要求实际开启单业务双主，且支持与虚拟化DRX配合，实现业务高峰的动态资源扩展。 8、要求支持与CAS虚拟化DRX配合，实现业务高峰的动态资源扩展。 9、可扩展支持全量病毒防护功能，可检测流量中的病毒文件传输；（要求提供WEB功能界面截图） 10、包含至少6年软件更新服务。 |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 存储扩容 |  | 1、需与现有存储能够完美兼容使用。 2、本次扩容须增配≥76T企业级SSD硬盘，需提供本次扩容硬盘所需的硬盘框。 3、配置≥2个存储控制器，最大可升级到≥4个控制器引擎（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等），每个控制器配置≥6颗Intel或ASIC存储专用处理器。 4、配置高速缓存≥512GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 5、含存储双活授权及部署服务。 6、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 10 | 全闪存储 |  | 1、多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。 2、▲配置≥2个存储控制器，最大可升级到≥4个控制器引擎；每个控制器配置≥6颗Intel或ASIC存储专用处理器，不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等。（要求提供官网截图及链接证明） 3、配置高速缓存≥512GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-ESSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 4、配置10GbE主机端口≥12个，1GbE端口≥2个。配置≥76TB企业级SSD。存储提供双控LUN数量≥65536，要求提供官网截图及链接证明。 5、▲支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移。（要求提供官网彩页截图及链接证明） 6、支持控制器在线升级存储操作系统，在存储操作系统更新补丁，更新数据服务模块时无需控制器切换且无需重启任何一个控制器即可实现在线升级，对上层应用透明。 7、实配全容量许可的克隆、快照、存储QoS授权、在线重删压缩、存储双活功能。要求在不加额外网关的情况下与现有HF40存储实现存储双活。 8、▲支持硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断。（要求提供官网彩页截图及链接证明） 9、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | 数据存储管理系统 |  | 1、配置性能监控和分析功能，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表。 2、提供基于虚拟机环境下的细粒度性能监控功能，可在存储管理界面下实时监测存储中每一个虚机的性能状态（图吞吐量、IOPS及时延）。 3、存储设备可通过自身的配置、性能、容量、业务压力及类别等信息计算出当前存储的综合能力，并通过计算分析展示当前业务下的综合能力使用比。并可通过与云端数据中心的机器学习和智能计算相结合，不断地从云端修正和更新此综合能力，提供精准的存储能力预测服务。 4、存储具备高级性能管理功能，不仅可以对存储整体、LUN应用集合进行性能实时监控，展示其带宽、IOPS、时延的实时状态，并对热点卷排序。还可针对性能问题给予分析和并展示影响当前性能的因素，快速精准进行性能管理。 5、包含至少6年软件更新服务。 |  | 套 |  | 1 |
| 12 | 存储交换机 |  | 1、交换容量≥23Tbps，包转发率≥1080Mpps；≥48个10G/1G BASE-X SFP+端口, ≥2个40G QSFP+端口，≥2个端口扩展插槽；实配配置双模块化电源及双模块化风扇。（要求提供官网截图及链接证明） 2、为了节约机房空间，设备高度≤1U。 3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，单堆叠组堆叠台数≥9台。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 5、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 9、能够与现有SDN VXLAN网络无缝兼容，实配双电源双风扇，1根40G堆叠线缆。 10、▲为实现后续区域安全防护，要求可扩展配置防火墙插卡模块，支持多类型子卡。（要求提供国家级第三方测评机构出具的功能测试报告，为保证权威性，要求测评机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可；且防火墙插卡具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书，提供认证证书复印件。） 11、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 3 |
| 13 | 万兆SDN交换机 |  | 1、交换容量≥23Tbps，包转发率≥1080Mpps，≥48个10G/1G BASE-X SFP+端口, ≥2个40G QSFP+端口，≥2个端口扩展插槽；配置双模块化电源及双模块化风扇。（要求提供官网截图及链接证明） 2、为了节约机房空间，设备高度≤1U。 3、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，单堆叠组堆叠台数≥9台。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 5、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 9、能够与现有SDN VXLAN网络无缝兼容，实配双电源双风扇，1根40G堆叠线缆。 10、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 2 |
| 14 | 万兆单模光模块 |  | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 |  | 个 |  | 78 |
| 二、容灾备份建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备份系统 |  | 1、支持定时数据备份，可扩展支持CDP、重删、永久增量备份、LAN-Free、D2T、D2D2T、远程复制、云备份、SAPHANA、Hadoop等功能。 2、提供对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。 3、支持重复数据删除功能。 4、支持永久增量备份功能。 5、支持对备份系统执行日志采集，内置丰富的分析场景和可视化视图，展示备份任务的速度变化、增长情况，对比每日积压数据量情况，耗时、异常等各类情况分析。支持使用图谱可视化方式来分析备份系统节点的执行日志，展示不同备份任务的执行顺序以及关联关系，同一主机的备份恢复逻辑线索和频率。 6、提供对学院云盘系统文档库的接口级备份，无支持完全备份、增量备份和永久增量备份，支持整机恢复和细粒度恢复。 7、支持多租户隔离，分层多级用户体系设计，管理员可创建和管理租户，仅租户可创建和管理普通用户，租户和普通用户可自主进行数据备份或恢复，支持自动计量，支持对管理员提供租户配额分配和使用计量。 8、▲支持对Oracle（含RAC）以及SAP HANA通过应用接口进行备份保护，支持备份参数的图形化配置。（提供Oracle和SAP 官网的兼容性认证链接及链接内容截图证明） 9、▲提供针对文件系统的D2C云备份，将数据直接备份到对象存储中保存，支持华为OBS、腾讯COS等主流对象存储。支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节备份速度。（需提供功能界面截图证明） 10、支持对Openstack平台提供基于API方式的无代理保护，确保针对OpenStack的备份方案具备持续研发级维护能力。 11、包含至少6年软件基础支持服务。 |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 备份主机 |  | 1、内置Linux的64位嵌入式系统，减少病毒感染几率，确保系统稳定 2、支持至少八核处理器，主频≥1.7GHz。 3、内存大小≥32G，支持内存扩展。 4、网络接口：≥2个千兆GE网口，≥2个10GE光口。 5、固态盘≥2个2.5寸240GSSD。 6、支持≥3个PCI扩展。 7、支持Raid0/1/10/5/50/6/60。 8、存储容量空间≥64TB。 9、支持电源1+1冗余，支持≥4个风扇。 10、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 3 | 虚拟化容灾系统 |  | 1、要求容灾软件与虚拟化相兼容，实现界面融合，减少运维难度。实配≥50个虚拟主机容灾授权。 2、支持WEB管理界面实现统一的资源分配、备份恢复、应急接管、仿真测试、策略分发、用户分权、运维监控、告警等功能。 3、支持多个计算节点资源池的统一管理，并可查看计算节点的IP、标识等信息。 4、支持多个存储节点资源池的统一管理，并可设置存储节点的最大连接数。 5、支持同一平台下对物理服务器、虚拟机、超融合主机、私有云主机和公有云主机等的统一保护。 6、支持在同一个平台内，实现内置虚拟化平台与灾备平台的统一管理。 7、支持操作系统、应用软件、配置及日志、数据的整体数据，基于磁盘虚拟化技术，实时转化为虚拟机镜像，并实现镜像的实时复制。 8、支持业务主机分钟级的容灾恢复能力。 9、包含至少6年软件基础支持服务。 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 灾备中心汇聚交换机 |  | 1、交换容量≥23Tbps，包转发率≥1080Mpps。 2、≥48个10G/1GBASE-XSFP+端口,≥2个40GQSFP+端口，支持且实配配置双模块化电源及双模块化风扇。 3、为了节约机房空间，设备高度≤1U。 4、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，单堆叠组堆叠台数≥9台。 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLANID)≥4094。 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。支持流镜像。同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 7、支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF、BGP。支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 8、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)。支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 10、能够与现有SDN VXLAN网络无缝兼容。 11、包含至少6年产品质保服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 容灾出口防火墙 |  | 1、采用非X8664位多核高性能处理器和高速存储器，整机吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥3000万，每秒新建连接数≥50万。 2、支持VRRP双机热备，支持设备内部以及设备之间的双机热备。防火墙模块发生故障时，数据流能够避开故障模块，业务保持正常转发。 3、支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化防火墙,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥32个。 4、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 万兆单模光模块 |  | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 |  | 个 |  | 12 |
| 7 | 万兆多模光模块 |  | 1、SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 |  | 个 |  | 14 |