| 校园广播 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 1、额定功率:≥6W。 2、最大功率:≥10W。 3、输入电压:100V。 4、灵敏度:89dB。 5、频率响应:110Hz-18KHz。 6、最大声压级:92dB。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 548 |
| 2 | 壁挂音箱（5W） | 1、额定功率:≥5W。 2、最大功率:≥10W 3、输入电压:100V。 4、灵敏度:92dB。 5、频率响应：20Hz-20KHz。 6、最大声压级:94dB。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 1011 |
| 3 | 壁挂音箱（10W） | 1、额定功率:≥10W。 2、最大功率:≥15W。 3、输入电压:100V。 4、灵敏度:88dB。 5、频率响应：20Hz-20KHz。 6、最大声压级:94dB。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 175 |
| 4 | 室外音柱 | 1、额定功率:≥60W。 2、输入电压：100V。 3、灵敏度:92dB。 4、频率响应:100Hz-20KHz。 5、材质:铝合金。 6、适合户外全天候使用。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 32 |
| 5 | 仿真石头音箱 | 1、额定功率:≥20W。 2、最大功率:≥30W。 3、输入电压:100V。 4、灵敏度:98dB。 5、频率响应:80Hz-16KHz。 6、最大声压级:97dB。 7、防护等级:IP66。 8、形态逼真，与自然环境相谐调。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 只 | 107 |
| 6 | IP网络功率放大器（130W） | 1、网络接口：标准RJ45。 2、功率：≥130W。 3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4、音频格式：MP3/MP2。 5、采样率：8K〜48KHz。 6、传输速率：10/100Mbps。 7、音频模式：16位立体声CD音质。 8、输出频率：20Hz〜16KHz。 9、谐波失真：≤0.3%。 10、信噪比：＞70dB。 11、音源输出阻抗：1KΩ。 12、工作温度：5℃～+40℃。 13、工作湿度：20%〜80%。 14、功耗：≤180W。 15、输入电源：AC220V/50Hz。 16、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 19 |
| 7 | IP网络功率放大器（260W） | 1、网络接口：标准RJ45。 2、功率：≥260W。 3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4、音频格式：MP3/MP2。 5、采样率：8K〜48KHz。 6、传输速率：10/100Mbps。 7、音频模式：16位立体声CD音质。 8、输出频率：20Hz〜16KHz。 9、谐波失真：≤0.3%。 10、信噪比：＞70dB。 11、音源输出阻抗：1KΩ。 12、工作温度：5℃～+40℃。 13、工作湿度：20%〜80%。 14、功耗：≤180W。 15、输入电源：AC220V/50Hz。 16、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 15 |
| 8 | IP网络功率放大器（360W） | 1、网络接口：标准RJ45。 2、功率：≥360W。 3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4、音频格式：MP3/MP2。 5、采样率：8K〜48KHz。 6、传输速率：10/100Mbps。 7、音频模式：16位立体声CD音质。 8、输出频率：20Hz〜16KHz。 9、谐波失真：≤0.3%。 10、信噪比：＞70dB。 11、音源输出阻抗：1KΩ。 12、工作温度：5℃～+40℃。 13、工作湿度：20%〜80%。 14、功耗：≤180W。 15、输入电源：AC220V/50Hz。 16、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 19 |
| 9 | IP网络功率放大器（500W） | 1、网络接口：标准RJ45。 2、功率：≥500W。 3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4、音频格式：MP3/MP2。 5、采样率：8K〜48KHz。 6、传输速率：10/100Mbps。 7、音频模式：16位立体声CD音质。 8、输出频率：20Hz〜16KHz。 9、谐波失真：≤0.3%。 10、信噪比：＞70dB。 11、音源输出阻抗：1KΩ。 12、工作温度：5℃～+40℃。 13、工作湿度：20%〜80%。 14、功耗：≤180W。 15、输入电源：AC220V/50Hz。 16、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 8 |
| 10 | IP网络功率放大器（650W） | 1、网络接口：标准RJ45。 2、功率：≥650W。 3、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4、音频格式：MP3/MP2。 5、采样率：8K〜48KHz。 6、传输速率：10/100Mbps。 7、音频模式：16位立体声CD音质。 8、输出频率：20Hz〜16KHz。 9、谐波失真：≤0.3%。 10、信噪比：＞70dB。 11、音源输出阻抗：1KΩ。 12、工作温度：5℃～+40℃。 13、工作湿度：20%〜80%。 14、功耗：≤180W。 15、输入电源：AC220V/50Hz。 16、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 7 |
| 二、控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络触摸屏服务器（核心产品） | 1、采用≥15英寸显示屏，触摸屏操控简单易用。 2、采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 3、CPU：双核以上，主频≥3.7GHz。内存：≥4G。 4、内置≥1T硬盘。 5、▲内置EZ系统调整模式，支持控制主机内嵌核心部件的温度检检测，当温度过高时自动蜂鸣报警。 6、▲内置电源监视模块，监视控制主机内核心输出电源的电压是否达标。 7、系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。 8、系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。 9、支持管理员模式，开机自动运行原设定模式，需要更改和调整时候，必须通过管理员账号登陆，保证了系统的安全有序。 10、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统管理软件授权 | 1、具备系统配置功能，包括：基本配置、终端配置、用户配置和分组配置。 2、具备系统管理、终端管理、分组管理、故障查询、节目管理、任务管理等多项功能，实现远程分控讲话、分区自由点播、支持单点播放、自动音乐打铃等功能。 3、具备寻呼话筒功能。 4、具备系统用户与权限分配管理功能。 5、必须和学院现有校园广播平台进行对接。 6、包含至少6年软件更新服务。 | 点 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP（组播）。 3、音频格式：MP3/MP2。 4、传输速率：100Mbps。 5、音频模式：16位立体声CD音质。 6、显示屏尺寸：7英寸。 7、屏幕分辨率：800X480像素。 8、整机功耗：≤6W。 9、采样率：8K-48KHz。 频率响应：80Hz～16KHz 10、信噪比：>68dB。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1、2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入。 2、强行切入优先功能。MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 3、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出。 4、第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能。 5、话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。 6、设有高音和低音独立调节。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 数码播放器 | 1、1U标准机柜设计，高度铝合金面板。 2、微电脑控制，轻触式按键操作。 3、高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯。 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 5、通讯速度：9600bps。 6、自动播放控制，全数码伺服。 7、兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟。 8、2路音频信号左右声道（L/R）输出。 9、1路色差视频输出。 10、可外扩U盘和SD卡。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字调谐器 | 1、1U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器。 2、自动搜台。可存储40个频道。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 3、石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移。 4、两组接收天线输入：AM接收天线输入。FM接收天线75Ω输入。 5、1路音频信号左右声道（L/R）输出。可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 6、频率范围：AM：522KHz-1602KHz。FM：87.8MHz-107.8MHz。 7、天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV。FM：15dBuV。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 7 | 广播麦克风 | 1、换能方式：电容式。 2、频率响应：40Hz-16KHz。 3、输出抗阻：200Ω。 4、指向性：心型指向。 5、灵敏度：-38dB±2dB。 6、供电电源：DC9V/220V。 7、拾音距离：20-50cm。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 8 | 监听音箱 | 1、集成网络解码、功放、音箱一体化设计。 2、内置2×10W数字功放。 3、IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）。 4、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 9 | 16路电源时序器 | 1、2U标准机柜式设计。 2、自带16路电源输出端子，单路输出功率达10A/220V，电源插座总容量达6KVA。 3、设有手动开关，可手动控制16个电源上断电。 4、可与智能编程主机相连接，实现短路控制自动开关。 5、16路电源插座依次间隔1秒打开。 6、有1路24V消防信号输入接口，有1路24V消防信号输出接口。 7、1路消防短路报警触发信号输入，1路消防短路报警触发信号输出触发报警设备。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 三、保安室分控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP（组播）。 3、音频格式：MP3/MP2。 4、传输速率：100Mbps。 5、音频模式：16位立体声CD音质。 6、显示屏尺寸：7英寸。 7、屏幕分辨率：800X480像素。 8、整机功耗：≤6W。 9、采样率：8K-48KHz。 频率响应：80Hz～16KHz 10、信噪比：>68dB。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统管理软件授权 | 1、具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。 2、具备终端与外设集中配置管理功能。 3、具备频道歌曲配置管理功能。 4、具备服务器定时任务编辑管理功能。 5、具备终端本地定时任务编辑管理功能。 6、具备终端SD节目文件下载管理功能。 7、具备即时广播控制管理功能，可直接播放本地电脑歌曲。 8、具备频道广播控制管理功能。 9、具备设备控制管理功能。 10、具备媒体资源节目库管理功能。 11、具备服务器与设备校时功能。 12、具备节目制作和文件上传与下载管理功能。 13、可提供SDK软件开发工具包。 14、包含至少6年软件更新服务。 | 点 | 1 |
| 四、电台中心 |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1、网络接口：标准RJ45输入。 2、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP（组播）。 3、音频格式：MP3/MP2。 4、传输速率：100Mbps。 5、音频模式：16位立体声CD音质。 6、显示屏尺寸：7英寸。 7、屏幕分辨率：800X480像素。 8、整机功耗：≤6W。 9、采样率：8K-48KHz。 频率响应：80Hz～16KHz 10、信噪比：>68dB。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 2 | MP3编程器 | 1、大屏幕真彩液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单，操作简单方便。系统编程功能可由主机操作，也可由电脑软件操作。软件编制完成程序后，将程序存储到主机里，选择程序即可自动运行。 2、全新编程模式，具有自动广播功能，实现全天候无人值守功能。可编4套程序，每套程序99个控制任务，按星期重复运行程序，每套程序随意复制、切换，编程迅速快捷。 3、设有春、夏、秋、冬四套程序，用户可根据不同的季节或天气设置不同的程序。 4、采用先进的音频压缩格式，以MP3、WMV、MIDI等格式存储音频数据，最多可存储999首歌曲，内置学校全系列广播音乐和铃声。支持SD卡扩展存储，可以方便随意更换歌曲及存储的容量。 5、支持节目编录、紧急插播。1路音源输入，2路输出，1路短路信号输出，自带3路定时控制电源。 6、1至2路功放输入，8路分区输出，每路分区独立受编程控制定时开关。内置收音机，可接收电台节目，内置监听功能，并可调节监听音量。 7、带远程遥控器，能控制打开功放电源、开关分区、控制音乐播放、暂停、停止等功能，遥控距离（开阔空间）可达300米（仅限带遥控系列主机）。 8、停电保护所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 9、内置2G存储卡，可插SD卡增加容量。 10、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1、8路平衡式话筒输入及2路立体声输入。 2、MP3播放器带USB输入。 3、4组母线，高品质、低噪音的话筒输入。 4、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力。 5、话筒提供优质的+48V幻像电源。 6、配备高档调音台才具有的信号输入点。 7、中频扫频的三段均衡,MF频段的范围是从140Hz到3kHz。 8、三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后。 9、内置DSP数字效果器。 10、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠。 11、100MM行程高分析度推子。 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 数码播放器 | 1、1U标准机柜设计，高度铝合金面板。 2、微电脑控制，轻触式按键操作。 3、高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯。 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 5、通讯速度：9600bps。 6、自动播放控制，全数码伺服。 7、兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟。 8、2路音频信号左右声道（L/R）输出。 9、1路色差视频输出。 10、可外扩U盘和SD卡。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字调谐器 | 1、1U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器。 2、自动搜台。可存储40个频道。电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 3、石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移。 4、两组接收天线输入：AM接收天线输入。FM接收天线75Ω输入。 5、1路音频信号左右声道（L/R）输出。可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 6、频率范围：AM：522KHz-1602KHz。FM：87.8MHz-107.8MHz。 7、天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV。FM：15dBuV。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 广播麦克风 | 1、换能方式：电容式。 2、频率响应：40Hz-16KHz。 3、输出抗阻：200Ω。 4、指向性：心型指向。 5、灵敏度：-38dB±2dB。 6、供电电源：DC9V/220V。 7、拾音距离：20-50cm。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 3 |
| 7 | 播音话筒 | 1、换能方式 ：电容式。 2、频率响应(Hz)：40Hz-18KHz。 3、输出阻抗（欧姆）：75Ω。 4、灵敏度：-38dB±2dB。 5、讯噪比：77dB1KHzat1Pa。 6、动态范围：125dB，1KHzatmaxspl。 7、输出：平衡。 8、最大承受音压：145dBSPL1KHzTHD1%。 9、供电电压 (V): 幻象48V。 10、标配带防震支架，10米连接线。 11、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 2 |
| 8 | 播音话筒悬臂支架 | 1、铝合金悬臂支架。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 套 | 2 |
| 9 | 外置声卡 | 1、2进4出录音声卡。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 10 | 电脑 | 1、CPU:≥i5处理器。 2、内存:≥8G。 3、硬盘：固态硬盘，≥240G。 4、配件：键盘、鼠标，≥21寸液晶显示器。 5、服务：原厂六年硬件保修上门服务。原厂7*24电话诊断，全年无休。 | 台 | 4 |
| 11 | 平板笔记本 | WIFI版≥12英寸 CPU:≥i5处理器；内存:≥8G；硬盘：≥256G；包含至少6年产品质保服务。 | 台 | 2 |
| 五、辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1、含网线、电源线、音频线、机柜、套管、水晶头、扎带、胶布等。 | 项 | 1 |