统一运行中心

| 1 |  | 统一运维平台（核心产品） | 1、对全校区的网络设备、主机服务器、数据库、中间件、应用系统的集中监控和统一展现、分析。 2、对管辖内被监控对象的运行状况和系统性能进行实时的监控，将IT资产与业务应用相关联，并以图形化的方式直观地、层级化地展现出基础架构的IT资源故障对业务系统的影响程度。 3、对于系统运行的异常表现及时报警，提供故障自动修复功能。同时预设性能监控阈值，以帮助在系统出现问题之前提前向管理人员发出预警。 4、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 有线网管系统 | 1、告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览。 2、提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。 3、支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。 4、要求在现有网管系统上扩容300个网络节点管理授权，实现统一管理及界面展示。 5、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 无线网管系统 | 1、无线设备拓扑，显示AC与FitAP间的逻辑连接关系，显示FitAP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示RogueAP。内置丰富的无线业务告警。 2、支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形。 3、支持对移动终端的信息进行查看，包括MAC地址、信号强度、发射速率集、RSSI、SSID、使用信道、所在AC设备、所在AP设备等、所在Radio等等。同时可以查看终端的漫游轨迹动画，漫游记录报表。使管理员随时了解最终接入用户的情况，并对其接入轨迹进行审计。 4、提供本次新增普通无线AP 723台、分体AP 1113台的管理授权。 5、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 无线终端准入系统 | - 支持多种802.1X接入认证及Portal认证，可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限。 - 支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制。 - 支持限制用户组最大开户数量。 - 支持单次最大在线时长限制。 - ACL、VLAN等访问权限策略下发：可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限； - 支持用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理。 - 要求在现有准入系统上扩容5000个终端准入认证系统授权，能够与现有SDN控制器联动实现终端接入。 - 包含至少6年软件更新服务。 |  |  |
| 5 |  | 终端管控系统 | 1、通过扫描器主动轮询、被动触发相结合的方式对全网接入设备进行扫描识别。 2、及时识别新端点和发现异常端点，并能够对全网设备进行准入控制，包括网络设备。 3、系统能够将自动发现和识别的终端信息加入资产库进行统一管理，根据不同客户不同需求快速输出资产报表。 4、终端管控系统能够对终端进行深度识别，包括IP、MAC、厂商、类型、操作系统等信息。且终端信息变更时，系统会自动识别为非法端点，并进行记录。（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 5、要求在现有物联网管控系统上扩容1500个物联网终端管控授权。 6、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 服务器运维系统 | 1、可通过IPMI等协议实现对PC服务器的集中管理。可实现服务器运行状态监控、资源利用率的监测和统计。支持对物理设备故障检测定位，服务器事件模块采集服务器集成管理日志、系统日志事件，并且与告警组件配合，升级某些特征的事件为告警，以便及时通知IT管理人员进行故障处理。 2、提供服务器资产管理功能，可对资产进行录入、导入及导出操作，例如服务器序列号、服务器在机房的位置、联系人、网络规划信息等。支持对服务器进行远程开关机、重启等操作。 3、要求在现有服务器运维系统上扩容50台服务器运维授权。 4、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 存储运维系统 | 1、可以对主流厂商的存储设备进行统一管理，包括电源信息、风扇信息、磁盘信息、存储卷信息、控制器信息、接口信息、存储容量信息等。 2、要求在现有存储运维系统上扩容10台存储运维授权。 3、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 业务运维系统 | 1、支持从业务视角来管理评价底层IT基础架构的服务能力，对业务和支持业务的IT基础设施进行监控、评价和治理。对业务系统的相关数据进行采集、处理，并从可用度、健康度、繁忙度三个维度评价业务整体运行现状。 2、要求在现有业务运维系统上扩容10个业务系统运维授权。 3、包含至少6年软件更新服务。 | 项 | 1 |