| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全等保 |  |  |  |  |
| 1 | 资源发布系统 | 系统应实现对资源的统一发布与管理，包括灵活的资源访问控制策略管理，资源安全策略管理及相关审计，资源状态实时监控告警，以及基于全量日志的多维度统计分析；支持在现有的虚拟机上部署。 1、系统包含1台管理节点和2台工作节点；支持管理≥200个网站；提供外部认证模块，要提供≥200个权威认证SSL证书。 2、支持HTTP、HTTPS、WebSocket、HLS、RTMP等协议；支持IPv4与IPv6资源的相互转换。 3、★支持HTTPS类型Web资源的证书管理，支持系统内自建证书，支持系统直接签发可信证书，支持对接DNS服务器签发通配可信证书，支持合并多条证书生成完整证书链，（需提供以上产品功能演示）。 4、支持对不同资源的自定义配置，至少满足在WEB页面进行自定义错误页面、登录页面、协议端口、缓存策略（要求提供系统功能截图，并加盖厂商公章）。 5、支持优化网页代码，减少单次传输流量，降低服务器压力/负载，提升浏览器渲染效率。 6、支持对资源进行备份，可自定义备份的生成时间及周期；支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复。 7、支持从时间段、用户、IP三个维度灵活切换资源（精确到URL）访问方式，包括直接访问、认证后访问及禁止访问，且支持设置周期性切换；要求提供系统WEB管理页面的功能截图，并加盖厂商公章。 8、支持通过微信对资源一键断网（需提供以上产品功能演示）。 9、支持基于会话和基于负载的负载均衡调度方式。 10、支持本地用户管理，支持对接外部统一认证系统，包括LDAP、RADIUS、OAuth、CAS企业微信；支持多种登录方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证等；支持用户分组，以及分组资源访问权限管理（要求提供系统WEB管理页面的功能截图，并加盖厂商公章）。 11、支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。 12、支持记录与查询全量日志，包括用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果等；支持根据访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势。 13、支持管理分析端和业务端独立部署，实现配置的统一管理和下发，可根据业务需要实时在线扩容，保障业务的独立平稳运行；业务端支持HA方式，避免出现单点故障。 14、要求针对每个网站都提供完备的日志审计功能，管理员可以直接在WEB页面搜索该网站访问的成功日志、失败日志、触发的安全日志、以及错误日志。 15、支持在管理分析端对所有服务器进行网络配置，包括IP地址、路由等。 16、支持可开启/关闭的远程协助功能，无需用户提供其它远程连接方式即可提供技术支持服务。 17、所有产品非OEM产品，提供软件著作权证书复印件； 18、要求产品获得IPv6 Ready Phase-2金牌认证，并提供相关证明文件 19、包含至少6年软件更新服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 资源发布网站授权 | 1、支持管理≥200个网站发布授权。 | 套 | 1 |
| 3 | 资源访问控制代理网关 | 1、最大理论加密流量≥600Mbps。 2、最大理论并发用户数（个）≥2000。 3、内存大小≥8G。 4、硬盘容量≥128G SSD。 5、支持冗余电源。 6、网络接口：≥6千兆电口，≥4千兆光口SFP。 7、最大功率≤60W。 8、至少包含6年软件基础支持服务、产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 资源访问控制中心 | 1、最大并发用户数（个）≥3200。 2、并发在线用户授权≥1200个。 3、内存大小≥16G。 4、硬盘容量≥128G SSD。 5、冗余电源。 6、网络接口：≥6千兆电口，≥4千兆光口SFP。 7、支持传输加密、安全接入、认证、审计基础功能，支持动态终端环境检测、灰度处置、手机安全令认证、WEB水印。 8、支持跨平台免插件访问，支持多资源（http/https/websocket等）免客户端接入，便于用户无感接入，提升用户使用体验。 9、支持多站点管理，将WEB主站点的多个依赖站点资源，全部配置在一条资源中，简化授权和管理。 10、支持WEB资源配置URL黑白名单，支持通配符配置，有效抵御恶意软件和有针对性的攻击，支持IP和端口级的CS资源配置。 11、支持对账号暴力破解的防护，支持在用户访问时，识别到多次密码输入错误后，开启防爆破机制，进行图像校验或锁定IP或用户，有效的防止暴力破解攻击。 12、防机器人输入，提供强安全性的点击图像校验码机制。 13、为了减少APP手动输入域名的繁琐，需支持APP扫码自动填充服务端地址（提供使用效果演示视频证明）。 14、为了减少客户端运维工作，快速定位资源访问题，需支持客户端进行应用访问诊断，输入应用的url/地址，可自动检测该应用联通性、支持查看该应用访问各个环节的正常和异常状态、支持查看应用异常访问日志（提供使用效果截图证明，并加盖厂商公章）。 15、提供独立手机安全令APP（支持android、ios系统），支持绑定手机终端，提供手势解锁、FACEID或指纹等生物解锁的方式保护手机令牌不被盗用。 16、支持手机令牌认证登录，支持在PC端登录时，可以通过令牌扫码登录，避免密码泄露且使用便捷；支持多因素认证，如短信+用户名密码双因素认证。 17、支持客户端登录后，默认绑定该终端硬件，只要客户端不退出，重启系统后，仍能免密上线，不需要重新输入用户名密码，在确保安全的情况下提升用户体验。 18、支持准入阻断时，配置自定义提示，如要求下载指定软件并提供下载链接等，便于用户自行解决登录问题。 19、支持基于网络环境、域环境及受信终端的一键上线，免密登陆及二次认证；支持在异常时间段、异地登录及弱密码等异常环境下，要求增强认证。 20、支持终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，支持Windows、MAC系统，支持对当前终端的基本环境进行扫描和一键修复，便于用户自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作。 21、支持针对不同的B/S应用开启WEB水印，水印内容包括：用户名+当前日期，具有威慑作用，有效预防数据泄露。 22、支持Windows客户端进行日志收集，方便运维排查。 23、为提高员工使用体验，需进一步简化登录操作，需支持能够支持即使是关机重启，也能自动拉起客户端并自动登录一键上线（强制注销情况除外）（提供使用效果演示视频证明）。 24、为满足单位部分特殊WEB应用对外直接发布的需求，零信任平台需支持配置免认证应用：即不需要先进行认证即可直接通过零信任平台进行访问。且可支持限制只允许特定IP地址访问免认证应用（提供配置截图证明，并加盖厂商公章）。 21、至少包含6年软件基础支持服务、产品质保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 云安全 | 1、配置38颗物理CPU授权许可和≥35个虚拟终端授权许可，含虚拟终端防病毒、虚拟防火墙、入侵防御、webshell功能模块授权；含6年特征库升级、软件升级服务。 2、至少支持CtrixXEN、VMWare、Hyper-V、H3C、华为等多种虚拟化平台并可在同一管理平台进行统一管理。 3、虚拟化防护软件至少支持WindowsServer2003、WindowsServer2008、WindowsServer2012、WindowsServer2016及最新的Windows服务器版本操作系统平台的虚拟化环境；至少支持CentOS、Deepin、SuSELinuxEnterpriseserver、RedHatEnterpriseLinuxserver、OracleLinux、Ubuntu、Debian、Asianux等Linux版本并且可以和Windows统一管理。 4、支持虚拟机根据实际部署需要从一台宿主机飘移到另外一台宿主机后虚拟机的安全策略不发生变化。 5、支持通过管控中心设置同时扫描最大虚拟机数量，错峰扫描，降低扫描资源占用率；并可以设置同一物理机上最大运行的查杀任务数量。 6、可配置病毒扫描时，扫描行为的资源占用率，支持本地杀查缓存，优化本地虚拟化环境支持。 7、能够对虚拟机内部全部文件进行病毒的扫描，能够对虚拟机内部系统目录进行病毒的快速扫描，支持对共享路径、U盘、光盘进行扫描。 8、除文件类病毒外还需支持对宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。 9、支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10级压缩文件，并可配置跳过一定大小的压缩文件。 10、支持敲诈者病毒防护功能，能够有效防止虚拟化环境下的文档、图片等重要材料被木马加密导致无法打开。 11、可以通过控制中心统一下发客户端升级包到终端，并自动升级，特征库升级包含自动升级、手动导入的方式。 12、能够对虚拟机环境的客户端安全情况进行报表统计，可提供多种日志的查看方式，包括报表、实时告警板、日志查询。 13、入侵防御至少支持拒绝服务类、缓冲区溢出类、木马后门网络攻击类、Web攻击类、恶意网络扫描类、恶意提权类攻击进行检测防御。 14、产品应支持不少于3种病毒查杀引擎，根据不同的虚拟化环境和查杀要求可灵活开启关闭。 15、Windowsserver安全基线扫描项包括身份鉴别策略组、访问控制策略组、本地服务、IE组建。 16、linux安全基线扫描项包括SSH服务、kernel安全参数、CRON配置、未授权文件的可写权限、系统守护进程的文件创建权限设置。 17、提供数据中心威胁态势感知，动态展示安全运维状况，结合地理位置信息全面呈现威胁攻击详情；按总流量、恶意流量、新建连接对流量进行统计和展示（需提供以上产品功能演示）。 18、支持横幅展示防恶意软件、应用程序控制、完整性监控、高危漏洞、防火墙、失陷检测、入侵防御、上网行为管理、安全基线、webshell扫描、防暴力破解、在线率、部署率等情况，展示横幅可自定义增删，支持不同时刻的数量变化，可根据不同时间点选择展示数据变化，如“最近1小时”、“最近12小时”、“最近24小时”和“最近7天”等（需提供以上产品功能演示）。 19、支持查看指定时间内虚拟机/终端的网络流量、恶意流量和新增连接，统计总流量、入站流量和出站流量。可按主机池/项目、虚拟机/终端、分组、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市等进行分类展示，并可按柱状图、折线图、饼状图、地图和原始日志等方式进行查看（需提供以上产品功能演示）。 20、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 套 | 1 |