| 序号 | 名称 |  | 参数规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有线网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发能力≥27Mpps。配置≥8个千兆电端口（POE功率125W），≥2个千兆光口。 2、具备10KV端口防雷能力。 3、支持IPV4和IPV6。 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 6、符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 7、要求能够与现有SDN网络中实现即插即用。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 31 |  |
| 2 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发能力≥90Mpps。 2、配置≥24个千兆电端口（POE功率370W），≥4个千兆光口。 3、具备10KV端口防雷能力。 4、支持IPV4和IPV6。实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 6、符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 7、要求能够与现有SDN网络中实现即插即用。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 48 |  |
| 3 |  | 24口接入交换机（核心产品） | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发能力≥90Mpps。 2、配置≥24个千兆电端口，≥4个千兆光口。 3、具备10KV端口防雷能力。 4、支持IPV4和IPV6。 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 7、符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 8、要求能够与现有SDN网络中实现即插即用。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 102 |  |
| 4 |  | 48口接入交换机（核心产品） | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发能力≥130Mpps。 2、配置≥48个千兆电端口，≥4个千兆光口。 3、具备10KV端口防雷能力。 4、支持IPV4和IPV6。 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 7、符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 8、要求能够与现有SDN网络中实现即插即用。 9、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 45 |  |
| 5 |  | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥7.36Tbps，包转发率≥432Mpps。 2、支持≥48个千兆光口，万兆光口≥4个，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应。 3、支持横向虚拟化和纵向虚拟化技术。支持IPV4和IPV6。支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。支持基于MAC的VLAN。最大VLAN数(不是VLANID)≥4094。 4、为确保设备不易受雷击损坏，要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明） 5、★支持二层VxLAN，支持三层VxLAN。要求能够与当前分布式VXLAN网关相兼容，可在全网范围内拉通建立VXLAN隧道，可实现SDN环境下的设备即插即用，配置自动下发到设备。（需提供对接承诺函，并加盖投标人公章。为了保证与现有学校网络系统对接，采购人有权要求中标人在中标后7个工作日内提供对接测试，中标人无法提供或者虚假承诺的，由此产生的后果由投标方承担全部责任） 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 31 |  |
| 6 |  | 核心交换机板卡 | 1、实配≥48个万兆光接口，所有端口均可作为业务端口，所有端口均可实现线速转发。 2、支持主流的MACinIP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联。 3、支持IPv4uRPF，支持DHCPSnooping，支持IPSourceGuard。 4、支持VxLAN网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，支持基于现有SDN VxLAN二三层网络对接互通。 5、需与学校现有核心交换机相兼容适配。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 2 |  |
| 7 |  | SDN控制器扩容 | 1、平台支持容器化部署。 2、网络层面支持VxLan，通过VxLan实现业务解耦及业务隔离。 3、基于角色自动化，至多3份配置模板实现全网设备配置自动上线，上线过程不需要U盘等任何介质（要求提供第三方测试报告及功能截图）。 4、支持东西向服务链，东西向服务节点任意部署；支持基于用户以及用户组进行网络资源编排，实现用户以及用户组和网络属性(不限于VLAN、VXLAN、IP网段、IP地址）的绑定；简化底层网络规划。 5、能够融合物联网管控系统，实现对园区各类终端的实时扫描、防篡改及非法终端强制下线等合规检查。 6、支持东西向服务链，东西向服务节点任意部署。南北向服务链部署在Spine/Border节点。并且支持与东西向服务链合一部署。 7、要求在现有SDN控制器上扩容≥300台交换机、≥723台AP以及≥1113台分体AP纳管授权，能够拉通管理所有交换机实现网络资源编排及VXLAN部署，全网设备配置自动上线。 8、包含至少6年软件更新服务。 | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | 网络运维系统 | 1、系统配置 1.1、权限管理 1）用户管理：可查看系统中所有的用户，并对用户进行新增、导入、编辑、删除等操作。 2）角色管理：可查看当前角色列表信息，并进行新增、编辑、删除等操作。 1.2、配置采集任务 1）SNMP采集任务：进入采集设置页面后，单击<增加>按钮，选择SNMP采集；选择应用所需要采集的业务，针对设备的具体采集项可以使用采集模板自定义；单击<保存¦执行>按钮完成配置下发。 2）Syslog采集任务：进入采集设置页面后，单击<增加>按钮，选择Syslog采集；填写相关的采集配置；选择存储到消息队列：使用默认的消息队列imc-syslog；单击<保存¦执行>按钮完成配置下发。 3）NETCONF采集任务：进入采集设置页面后，单击<增加>按钮，选择NETCONF采集；选择应用所需要采集的业务（根据各业务功能进行添加或编辑）；单击<保存¦执行>按钮完成配置下发。 1.3、配置数据解析任务 1）snmp解析：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择flink，包名选择FlinkSnmp¦snmp解析，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 2）NetConf解析：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择flink，包名选择FlinkNetConf¦NetConf解析，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 3）IfKpiGrpc解析：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择flink，包名选择IfKpiGrpc¦IfKpiGrpc解析，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 4）NodeKpiGrpc解析：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择flink，包名选择NodeKpiGrpc¦NodeKpiGrpc解析，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 5）设备健康度评分计算：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择java，包名选择HealthAnalysis¦设备健康度评分计算，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 6）snmp告警解析：在该页面进行解析任务配置。任务类型选择java，包名选择SnmpTrapParase¦snmp告警解析，其他参数使用默认值，单击<保存>按钮下发配置。 2、网络分析 2.1、网络健康度 2.1.1、网络健康度趋势 1）展示所选时间段内网络设备健康和用户健康的趋势，鼠标悬浮展示每个时间粒度（5min/1h）内网络健康度分布情况：包含网络健康度情况，在线设备数（好、一般、差），离线设备数，有线用户数和无线用户数；网络健康度的评价标准是设备健康度为好的设备占设备总数的比例。设备健康度的评价标准是：好（8~10分），一般（4~7分），差（1~3分）。健康度评分涉及的指标参数有： CPU利用率、内存利用率、电源、风扇、温度、转发表项利用率、ACL资源利用率、上行链路状态、链路入错包、接口带宽利用率等。 2.1.2、网络设备健康 1）展示所选时间段内所有设备健康度的分布统计，包括：最新时刻的网络设备健康度和健康度的分布统计；在所选时间段内的设备健康度的分布趋势，鼠标悬浮显示各历史时刻设备健康情况（好、一般、差）的统计数量和离线数量。 2.1.3、AP使用信息统计仪表 1）AP在线离线对比：收集系统中AP在线离线情况，统计AP不同状态下所选时间段内的最新（如图5-4）和历史分布（如图5-5）情况，鼠标悬浮显示不同状态下AP的统计数量；鼠标点击支持联动到网络设备列表。 2）AP信道利用率分布：收集系统中AP所有信道的利用率，统计AP不同信道利用率下所选时间段内的最新（如图5-4）和历史分布（如图5-5）情况，鼠标悬浮显示不同状信道利用率下AP的统计数量；鼠标点击支持该范围的信道利用率的AP按型号和按版本对不同的AP进行分类统计。 3）质量较差AP Top10：显示所连接的用户中，用户健康度为差（0-5分）的个数最多的10个AP，鼠标点击柱状图支持下钻到该AP详情页。 4）AP上下行流速Top10：显示上下行流速最大的10个AP。 5）AP连接终端数Top10：显示连接终端数最多的10个AP。 6）AP用户上线失败：收集AP上线失败记录，选取一段时间上线失败次数最多的50/100个AP，鼠标点击柱状图支持下钻到该AP详情页。 2.1.4、网络设备列表 1）展示所选时间段内所有网络设备信息的基本信息并显示设备相关的问题数量所属区域信息等。其中信道利用率评分是AP设备所独有的属性，列表支持按设备类型分类、按设备健康度状况和在线情况分类、按信道利用率状况分类。支按excel格式导出功能。支持按设备名称和IP地址过滤查询。 2.1.5、设备详情 1）设备健康趋势详情：展示所选时间段内健康度的变化趋势。鼠标悬浮健康度曲线，悬浮显示设备的指标状态信息，交换机/路由器主要包含设备健康度评分，设备在线状态，系统资源使用情况和各标识板资源的使用情况。其中，无线设备AP包含设备健康度评分，连接终端用户数，上下行速率，设备在线状态，系统资源使用情况，各信道信息（是否雷达信道，噪声，信道利用率，在线用户数，下行广播流量占比，接收信道利用率等），其中有颜色标识的指标会随是否超网络健康度指标阈值而发生颜色变化。 2）设备信息统计：展示所选时间段内网络设备的多指标（CPU利用率、内存利用率等）趋势信息。信息统计区域展示AP各信道发送和接收情况的信道利用率趋势信息和在线用户数趋势信息。 3）设备连接拓扑：展示设备在总体网络系统中的拓扑位置和直接关联关系，并标识了设备的健康度分数和AP设备的信道连接终端数。双击连接终端数，弹出连接终端信息列表。在该列表中可查看连接指定终端的用户信息。 2.2、区域健康 1）拓扑视图：通过网络拓扑图方式直观展示网络概况和资产分布。 2）楼层视图：在楼层区域下可以上传楼层图片并且可以将网络设备资产布放到楼层图片上。 3）地图视图：在地图上以四种颜色直观地展示末级区域的健康度状况，当区域网络健康度或用户健康度低于80%在GIS地图上会以橙色高亮显示，低于40%会以红色高亮显示，当该区域的设备和用户全部离线时图标显示为灰色，健康的区域以绿色高亮显示。 4）列表视图：选择网络健康度状况可以看到该区域不同类型设备的健康度状况，鼠标选择某行会显示该行的详细健康度百分比数字，点击总健康度列的百分比数字可以跳转到对应区域的网络健康度页面。 2.3、网络变更分析 1）变更趋势统计：变更分析定时任务每5分钟、1小时进行一次对比聚合，统计出间隔的5分钟或1小时内的数据变化数，将聚合结果写入聚合表中，页面展示时查询3小时、24小时、7天内的聚合数据，将其中变化的数量展现在时间轴上，展示网络变更的趋势。 2）变更设备列表：变更分析通过消费gRPC流处理后的kafka数据，将增量数据进行统计，得到每个表项变更了多少条，变更前多少条，变更后多少条，并写入缓存中。当页面查询时，将会在变更设备列表中展示最新的变更时间，点击>按钮展开能看到该设备最近一次变更的数据前后对比时间以及删除、变更、相同的数据条数。 3）变更详情对比：在变更分析页面，用户手动选择对比时间，变更分析功能将对该设备上指定时间点的数据进行实时对比。 2.4、链路分析 1）链路流量展示：可展示网络链路在指定时间段的链路利用情况。根据历史流量利用率预测该条链路在未来一段时间的流量利用率。可设置利用率预警阈值、预测时长。 2）链路流量参数设置：可配置低利用率告警阈值、高利用率告警阈值、AI预测时长作为计算参数；当链路利用率高于利用率警告阈值时将会出现问题告警。AI预测时长为预测未来链路利用率的天数，默认为60天。开启预测后，当预测的链路利用率将高于高利用率告警阈值或低于低利用率告警阈值时，会产生告警，建议用户对链路作扩容或缩容。 3）链路流量列表展示：链路流量列表展示所有链路不同时间周期的利用率情况。可通过链路名搜索链路，还可以选择展示出口链路、或者所有链路；列表中展示所有链路当前的状态信息，包括链路名称、源接口名称、目的接口名称、上行利用率、下行利用率以及链路是否为出口链路、是否启用预测等信息；带宽利用率是从设备端采集5分钟间隔的数据，计算方法为：实际使用带宽/总带宽*100%。 4）链路详情展示：展示一段时间内（默认24小时）的链路速率与链路利用率的变化趋势图，趋势图时间粒度为1分钟。此外，时间范围为2-7天时，时间粒度为5分钟；大于7天时，时间粒度为1小时；在链路详情页中后可将该链路设置为出口链路；支持AI预测，开启该功能后对该链路速率与利用率的预测，并在下方展示预测未来一段时间内的链路利用率和速率的趋势图。 2.5、光模块诊断 1）光模块健康度评估：展示光模块总体情况，包括光模块个数、健康度评分情况、光模块的名称、状态（up, down）、错包数、制造厂商。 2）光模块详情：查看单个光模块的详情，包括接收光功率、发送光功率、电压、电流和温度5个指标。 3）光模块故障预测：预测未来时间可能发生故障的光模块，预测的时间分为5个，分别是1周、1月、1年、3年和5年。 2.6、网络拓扑 1）查看网络拓扑详情：展示整网所有设备最新的网络拓扑，用户可以通过时间选择器选择查看历史拓扑。 2）查看区域拓扑：进入区域拓扑页面，用户可以选择部分逻辑区域或地理区域进行拓扑展示，此时展示该区域下设备的拓扑结构。 3）AP拓扑信息：拓扑页面中同一个接入设备的AP都在一个图例中进行展示，图例下方展示AP的个数，双击AP图例可以查看该接入设备或者AC下的AP列表信息（名称、所属AC、MAC、交换机端口、健康度分数、终端数、是否异常），其中如果列表中有AP的健康度得分低于10分，对应的接入设备或者AC图例也会展示对应矩形颜色框，是否异常代表这个AP在过去一天内是否有异常告警。 4）查询拓扑设备信息：用户在拓扑图的搜索框中输入IP或者MAC地址，可以在拓扑中高亮所查询的设备，如果查询的是有线设备则直接高亮对应设备，如果查询AP则高亮该设备所属的AP组，如果查询的是无线终端，则在AP图例下新增终端图例，悬浮终端图例可以展示对应终端的基础信息（IP、MAC、健康度、在线时长、终端类型、关联AP IP、关联AP名称）。 2.7、端口指标监控 1）列表展示：用列表形式展示指定时间范围内该设备的各端口的收包、发包、丢包、错包等数据。 2）趋势图展示：用趋势图形式展示指定时间范围内该设备的各端口的收包、发包、丢包、错包等数据。 2.8、端口缓存监控 2.8.1、查看端口队列缓存 1）丢包原因分布统计：默认展示页面选定时间范围的丢包统计，支持与右侧趋势图联动展示过去任意时间点的丢包情况。 2）丢包原因分布历史趋势：选定时间范围内全网丢包原因分布变化趋势，支持选择某一过去时间点联动下方图表展示过去时刻的统计和Top100情况。 3）拥塞端口分布统计：默认展示选定时间范围的最新状态为拥塞的端口数统计，支持与右侧趋势图联动查看过去任意时间点的拥塞端口数。 4）拥塞端口分布历史趋势：选定时间范围内全网拥塞端口数变化趋势，支持选择某一过去时间点联动下方图表展示过去时刻的统计和Top100情况。 5）端口丢包Top100：默认展示页面选定时间范围的丢包数Top100端口，支持与上方趋势图联动查看过去任意时间点的丢包数Top100端口。 6）队列缓存使用Top100：默认展示选定时间范围的最新缓存使用状态Top100队列，支持与上方趋势图联动查看过去任意时间点的缓存使用状态Top100队列。 2.8.2、查看缓存监控 1）统计：展示设备在选定时间范围内的端口队列缓存使用和丢包情况。在表格中，若未特殊说明，对于使用率等相关瞬时性的指标展示的是选定时间范围内最近的数据，而报文数、字节数、次数等相关统计性的指标展示的是选定时间范围内累加的总和。点击列表中端口数据行后的趋势，可跳转到该端口的趋势图展示，端口下拉框默认选择改端口，队列下拉框默认选择1号队列，点击列表中端口数据行展开后的队列数据行，可跳转到该端口该队列的趋势图展示，端口下拉框默认选择该端口，队列下拉框默认选择该队列。 2）趋势：可选择时间范围，选择端口下拉框中选择端口以及下方对应的队列下拉框，支持多选，上方趋势图展示端口的入方向丢弃报文数、入方向丢弃字节数等数据的趋势图，下方趋势图展示该端口的具体队列的出方向丢弃报文数、出方向丢弃字节数等数据的趋势图。端口的入方向丢弃报文数、入方向丢弃字节数的趋势图可点击趋势图右上角单选框来选择展示不同丢弃原因的数据趋势图。队列的出方向丢弃报文数、出方向丢弃字节数的趋势图可点击右上方单选框来选择展示单播组播和总数的丢弃趋势图。 3、用户分析 3.1、用户健康度 1）客户端健康度：展示所选时间段内的客户端健康度（健康客户端占全部客户端的比例）、在线客户端数、离线客户端数。无线用户是通过信号强度和上下行流量来判断客户端是否健康；有线用户是通过丢包率和错包率来判断客户端是否健康。 2）健康度趋势：用折线图展示用户在所选时间段内的健康度变化情况，当鼠标悬停在折线某处时，折线图的下方将会展示此时刻该客户端的健康度和系统状态。此处的健康度是收集客户端连接AP的参数进行评价得出的一个分数。 3）客户端接入耗时：对所有上线客户端的接入时长进行统计，展示在所选时间段内不同接入耗时客户端数量的分布，时间单位为秒（s）。 4）信号强度(RSSI)：最新：以柱状图反映了最新的用户信号的数量分布，强度单位是 dBm；趋势：通过折线图中的5条折线分别展示大于等于 - 54dBm、- 64~ - 55 dBm、- 74~ - 65 dBm、- 85~ - 75 dBm、小于等于 - 86dBm不同信号强度的客户端数量随时间变化的趋势。 5）用户在线分布：展示在所选时间段内用户的平均在线时长，并通过条形图展示在线时长为小于2小时、2~6小时、大于6小时的用户数。 6）上线/认证/DHCP失败统计：统计：环形图的方式，展现了用户 DHCP 失败、认证失败、上线失败的总次数以及分布对比（点击对应的环形图块，会弹出该模块的用户列表信息）；趋势：在所选时间段内，上线、认证、DHCP失败数量随时间变化的趋势 7）终端上线统计: 通过折线图反映了这三类失败次数随时间的变化和对比，峰值越高，表明该时刻同时失败的客户端越多，可能是设备出现故障。 8）客户端基于频段统计: 最新：根据频段对所有上线客户端进行数量统计，展示不同频段的客户端数量分布；趋势：用折线图展示在所选时间段内，不同频段的客户端数量随时间变化的趋势。 9）客户端基于SSID统计: 最新：根据SSID对所有上线客户端进行数量统计，展示不同SSID的客户端数量分布；趋势：用折线图展示在所选时间段内，不同SSID的客户端数量随时间变化的趋势。 10）上线失败用户Top10: 通过柱状图展示所选时间段内，系统中发生上线失败次数最多的10个客户端。 11）客户端基于认证结果统计: 展示在所选时间段内上线客户端认证成功和失败的客户端数量分布。 12）用户列表: 通过列表的方式展示了无线用户和有线用户的详细信息，包含用户名、IP地址、MAC、健康度等。可根据健康度、参数和健康度Top排名对用户进行筛选；可通过用户名、IP、MAC地址、AP 对用户进行过滤并且支持模糊查询过滤。 3.2、用户详情 1）用户概览: 无线用户：主要内容包括设备厂家、MAC地址、IP地址、终端模式、关联SSID、关联AP、关联AC、接入耗时、认证耗时。鼠标悬停在趋势折线图上，可查看更为详细的信息，包括健康度、在线状态、射频参数、连接信息、事件列表等；有线用户：主要内容包括IP地址、授权VLAN、认证设备、认证接口，鼠标悬停在趋势折线图上，可查看更为详细的信息，包括健康度、在线状态、连接信息、连接质量、事件列表等。 2）问题: 展示所选时间段内，该客户端发生问题的情况。 3）连接拓扑: 展示该用户在总体网络拓扑中的位置，此处仅展示该设备和与其直接关联的设备。 4）事件: 用时间轴来展示所选时间段内客户端发生的事件，如无线用户漫游、客户端上下线，有线用户客户端上下线。 5）连接统计: 展示客户端在所选时间段内部分参数的运行趋势，包括：上行流量、下行流量、信号强度（RSSI）。 3.3、VIP保障 1）客户端健康度: 过数字直观化的表现出VIP客户端的健康度信息，即健康客户端数量占全部客户端数量的比例，也展示了VIP客户端在线和离线的数量。此处VIP 客户端专指无线用户。 2）健康度趋势: 通过折线图描绘了指定时间段内的健康度变化。通过鼠标悬浮在折线图中，可以查看具体时刻的健康度信息，包含四个维度的统计数量（总数/好/一般/差）。 3）VIP客户端资源: 通过环形图，展示VIP客户端资源总数，以及已使用的资源数和剩余可用资源数的对比，最多有64个VIP 资源。 4）平均接入耗时: 通过柱状图展示了VIP客户端和非VIP客户端以及整体接入的平均耗时和最大耗时。可以隐藏或展示指定的参数项。通过点击“趋势”，可以查看三个要素随时间的变化，平均耗时曲线峰值越高，表明该时段客户端普遍接入时长较长 5）平均实时速率: 通过柱状图展示了VIP客户端和非VIP客户端以及整体的上/下行平均速率。可以隐藏或展示指定的参数项。通过点击“趋势”可以查看该三要素随时间的变化，曲线的峰值越高表明客户端普遍越活跃。 6）平均丢包率趋势: 通过折线图反映了VIP客户端和非VIP 客户端的平均丢包率随时间的变化，曲线的峰值越高，表明该类型的客户端的连接质量越差（健康度越低）。 7）VIP信号强度: 通过柱状图所选时间段内，VIP客户端信号强度在不同区间上的分布数量，强度单位dBm。通过点击“趋势”，可以查看不同强度区间上VIP客户端数量随时间的变化，可以反映出整体VIP客户端的信号变化 8）VIP客户端基于SSID统计: 统计通过环形图展示了不同SSID上VIP客户端的数量分布以及总的VIP客户端数量。通过点击“趋势”，可以查看不同SSID上VIP客户端数量随时间的变化。 9）VIP客户端基于频段统计: 基于频段统计通过环形图展示了在不同频段（2.4GHz和 5GHz）上的VIP客户端分布数量和对比。通过点击“趋势”，可以查看不同频段上的VIP客户端数量随时间的变化。 10）问题: 以列表的形式展示VIP用户漫游类、连接类的异常事件，并且可跳转至问题中心页面查看具体的问题详情。漫游类主要有乒乓漫游，连接类主要包括IP地址获取失败、IP地址获取超时、IP地址获取慢、接入失败、接入慢、802.1X认证失败、802.1X交互失败、MAC认证失败、MAC交互失败、MAC认证慢、802.1X认证慢。 11）用户列表: 展示系统中无线用户的用户名、IP地址、MAC地址、健康度等信息。点击列表中的用户名可跳转至该用户详情页面。如果用户没有用户名，将会展示IP地址。 3.4、VIP用户详情 1）用户概览: 展示该VIP客户端的基本信息，包括设备名称、MAC地址、IP地址（IPv4、IPv6）、VLAN ID、终端模式（所连接的网络种类，如802.11a、802.11b、802.11g、802.11an等）、关联SSID、关联AP、关联AC、接入耗时（客户端接入无线服务所用的时间）和认证耗时（客户端认证过程所花费的时长）。折线图展示该用户在所选时间段内的健康度变化情况（此处的健康度是对客户端的运行参数进行评价得出的分数）。当鼠标悬停在折线某处时，折线图的下方将会展示此时刻该客户端的健康度、系统状态、射频参数和连接信息。 2）VIP实时速率: 展示所选时间段内不同接入耗时用户的分布。 3）常用AP列表: 展示VIP客户端常用的AP设备及其名称、设备类型、IP地址、健康度、信道利用率评分、问题数、在线状况等信息。 4）用户接入耗时趋势: 展示所选时间段内不同接入耗时用户的分布。 5）事件: 用时间轴来展示所选时间段内VIP客户端发生的事件（如：漫游、客户端上下线）。 6）问题: 展示所选时间段内，该VIP客户端发生问题的情况。 7）连接拓扑: 展示出该用户在总体网络系统中的拓扑位置，此处仅展示该设备和与其直接关联的设备。 8）连接统计: 展示VIP客户端在所选时间段内部分参数的运行趋势，包括：上行流量、下行流量、信号强度（RSSI）。 3.5、移动APP 1）问题分类统计: 将诊断结果主要分为6类：认证类，IP类，无线信号，无法上网，上网慢，正常。对不同的问题类型，将以不同颜色展示在饼图中，鼠标悬停在饼图上时，会显示对应问题分类的数量；点击右侧的小图标，则可以显示/隐藏对应的问题分类。 2）问题原因统计: 展示用户诊断结果的各个问题统计值；问题分类为：无线信号、认证类、IP类、无法上网、上网慢，不同类型问题对应有不同的诊断结果和处理建议；对不同的问题，将以不同颜色展示在图形上，鼠标悬停在图上时，会显示对应问题的数量；点击小图标，则可以显示/隐藏对应的问题。 3）上报记录汇总: 展示的信息中用户名为用户关联WiFi时使用的用户名，用户状态为当前用户在线、离线状态，IP地址为用户终端当前IP地址，BSSID为当前用户关联WiFi的BSSID，APName为用户关联的AP名称，原始数据则为用户诊断时上传至SA后台的数据。 4、诊断分析 4.1、问题中心 1）概览: 提供了概览、设备、网络、协议、Overlay、业务功能的故障数量图和故障趋势图，切换对应标签即可查看对应详情。 2）分类统计: 目前主要包含无线业务中出现的两大类问题，漫游类和连接类（一级分类）。点击一级分类标签，可以查看到指定分类的故障列表。在一级分类标签下，包含一个或多个二级分类标签，是对该类型问题的进一步细致分类。a)漫游类中目前只有二级分类。b)连接类中包含10种二级问题，分别是IP获取失败、IP获取超时、IP获取慢、接入失败、接入慢、MAC认证慢、MAC认证失败、802.1X认证慢、802.1X认证失败、802.1X交互失败。c)二级问题下会显示该类型当前存在的问题数量，如果问题数据量大于0，点击该二级问题，会在下方问题列表中显示，包含问题的具体描述信息（故障对象、名称、严重级别等）。d)当前列表问题指到目前为止还没有被处理的问题。历史问题列表中记录的是已经被处理的问题详情。e）在当前列表中，可以通过问题确认功能，使问题进入“已确认”状态。通过勾选记录项，在右上角触发<批量确认>的菜单，可进行问题的批量处理。通过点击“未处理”字样，可以对问题直接进行处理，需要在弹出的说明框中进行处理的说明。经过处理确认的问题会从当前问题列表中消失，并出现在历史问题列表中。f）可以通过自动刷新来保持当前问题列表中数据的自动进行定时更新，可以进行问题列表的筛选。 3）问题列表及详情: 当前列表问题指到目前为止还没有被处理的问题。历史问题列表中记录的是已经被处理的问题详情，经过处理确认的问题会从当前问题列表中消失，并出现在历史问题列表中。 4.2、网络事件分析 1）网络事件展示：默认展示最近24小时内的问题，可以通过左上方的时间选择器来调整时间范围，最多可查看最近7天内的数据；单击问题名称可对设备进行筛选，可查看该问题的详情，包括问题描述和处理建议。用户可参考处理建议并采取相应措施；支持对设备列表按设备名称、IP地址和MAC进行搜索筛选。支持按最近发生时间、恢复时间、数量进行排序。在设备列表中可导出筛选出的设备信息。 2）问题分类：问题按严重程度分为：致命、紧急、严重、关注、提示，“提示”属于事件发生。 3）问题通知：对相应问题类型设置周期（周期必须为5的倍数）、数量、通知地址等，若上报修改为是，则系统自动监控周期内该问题发生数是否超过设置数量，若超过则发邮件通知。 4）邮件群组：可修改新增收件人群组，一般小组、严重小组、紧急小组三个默认分组不可删除。 5）邮箱设置：设置邮件服务器地址、端口以及问题通知邮件的发件人邮箱和密码。点击测试可验证邮箱设置是否可用。 4.3、用户事件分析 4.3.1、无线异常事件 1）问题分布统计：所选时间范围内各种问题小类占总问题数量的百分比。 2）问题趋势：所选时间范围内筛选出的问题种类的问题次数随时间变化趋势图。 3）受影响AP统计：所选时间范围内AP类问题中受影响AP数量百分比（AP类问题包括无法上网和无线环境分类下的所有问题）。 4）受影响终端统计：所选时间范围内终端类问题中受影响终端数量百分比（终端类问题包括接入、认证、IP地址、漫游、无线信号、上网慢分类下的所有问题）。 5）涉及AP：用折线图展示所选时间范围内，由于AP类问题导致的受影响的AP个数随时间变化趋势图。 6）涉及终端：用折线图展示所选时间范围内，由于终端类问题导致的受影响的终端个数随时间变化趋势图。 4.3.2、有线异常事件 1）问题次数：可查看问题次数折线图，该图显示的数据为所选时间范围内每个统计时刻发现问题的总次数涉及终端数。针对有线环境下问题的次数统计，系统每隔10分钟进行一次采样。 2）统计分析：可查看原因分析环形图和问题统计面积图。原因分析环形图显示的数据为：所选时间范围内截止到所选时刻，不同问题的占比（若选择的细分问题与时间有关，比如认证慢等，将根据耗时区间进行占比统计）。问题统计面积图显示的数据为：所选时间范围内截止到所选时刻，发现问题的次数，根据问题的不同将按照具体问题、耗时区间或百分比进行统计。 3）涉及终端：列表显示的数据为所选时间范围内截止到所选时刻，发现问题涉及的终端的信息，包括终端MAC、用户名、问题发现次数、最近一次发现问题的时间等。点击发现次数可查看有关该终端、该细分问题的所有原始数据信息。 4）原始数据：列表显示的数据为所选时间范围内截止到所选时刻，发现问题涉及的终端的详细信息，包括问题发现时间、终端信息、失败信息、时间信息等。列表显示内容与选择的细分问题有关。 5、预测分析 5.1、设备监测 1）交换机：监测主板CPU利用率、主板内存占用率、设备丢包率、表项资源(如PBR资源、VLAN接口资源、VPN实例资源、VSI资源等)等。 2）路由器：监测主板CPU利用率、主板内存占用率、备板CPU利用率、备板内存占用率、接口板CPU利用率、接口板内存占用率等。 3）无线设备：监测DHCP会话耗时、关联耗时、漫游失败次数、认证耗时等。 5.2、异常检测 1）能够自动找出时序数据中的异常点，使用了3-SIGMA、EWMA和多项式插值等算法综合判断某时间点的数值是否异常。 5.3、趋势预测 1）主要使用了STL（季节趋向性分解）和 ETS（指数平滑）等算法来模拟和计算数据走势。 6、处置保障 6.1、配置无线调优 1）添加调优空间，选择调优的设备，以及一些基础参数。最多创建8张空间卡片，也就是8个场所，最支持8个场所一起调优。 6.2、查看无线调优 1）调优进度页面：调优进度页面，点击<一键优化>按钮后，此时进行检查是否满足优化的条件，分析器从数据库获取设备状态信息，检查设备在线状态，若在线，则满足触发一键优化的条件，进入扫描状态。 2）扫描：开启扫描功能后，分析器向AC发送开启扫描消息，消息内容是AP名和扫描时长。得到扫描信息后，可以查看扫描结果。 3）优化：扫描完成后，进入优化状态，利用扫描报告数据，根据调优算法计算调优结果，将调优结果下发给AC设备，并将调优参数通知给分析器。优化过程中点击停止优化，此优化过程将终止，并恢复到未扫描状态。 4）优化完成：优化完成后，进入完成状态。此时点击<优化详情>按钮，可跳转到优化详情页面，查看具体优化指标信息。调优完成出现调优AP调优得分球，分别为调优前与调优后。 5）优化前信息：点击优化前的得分扫描详情，显示扫描设备的基础信息。 6）优化后信息：点击优化后得分的优化详情可查看调优参数对比图和调优AP列表。调优参数对比图： 饼状图：显示此空间内调优AP的数量占比。 柱状图：显示此空间调优前后的信道利用率、负载、干扰率、丢包率和重传率作柱状图对比。 调优AP列表：显示被调优AP的详细参数，包括AP名称、序列号、radioID、接入AC、频段以及前后对比的信道、功率和频宽参数。 6.3、查看调优历史 点击调优历史查看历史调优的对比数据，以调优空间为单位，展示空间内设备的调优前后数据对比，包括信道利用率、信道负载、干扰率、丢包率和重传率。 7、支持≥700节点的网络设备管理，≥3200个无线管理。 8、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务、远程支持服务。 | 套 |  | 1 |  |
| 二、无线网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 面板AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。 3、整机接口≤1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口（提供官网截图及链接证明）。 4、能够与现有无线AC相兼容，实现统一纳管和配置下发，与现有AP之间能够实现二三层漫游。 5、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 49 |  |
| 2 |  | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G。 2、支持壁挂、吸顶、86盒安装方式，支持≥3个10/100/1000Mbps电口，其中一个接口支持PoEout物联网扩展。 3、内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。 4、采用WiFi62*2MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上。 5、能够与现有无线AC相兼容，实现统一纳管和配置下发，与现有AP之间能够实现二三层漫游。 6、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 617 |  |
| 3 |  | 高密AP | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式，整机最大速率≥7.2Gbps。 2、为保证高密用户接入，整机5GHz射频空间流≥8，2.4GHz射频空间流≥2。 3、支持≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10M/100M/1000M电口。 5、至少支持10个外置物联网模块链式扩展。 6、能够与现有无线AC相兼容，实现统一纳管和配置下发，与现有AP之间能够实现二三层漫游。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 21 |  |
| 4 |  | 室外AP | 1、为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 2、支持≥1个10/100/1000M光口接口，≥2个100/1000M电口。 3、所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz。 4、要求采用内置高增益定向天线设计，且支持外置的定向或全向天线。 5、内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。 6、至少支持10个外置物联网模块链式扩展。 7、能够与现有无线AC相兼容，实现统一纳管和配置下发，与现有AP之间能够实现二三层漫游。 8、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 29 |  |
| 5 |  | 宿舍分体AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G。 3、支持IOT接口，可扩展物联网，至少支持10个外置物联网模块链式扩展，支持ZigBee/RFID/BLE等全制式物联网协议。 4、能够与现有无线AC相兼容，实现统一纳管和配置下发，与现有AP之间能够实现二三层漫游。 5、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 983 |  |
| 6 |  | 宿舍本体主机 | 1、千兆电接口（POE）≥26个，≥2个SFP+/SFP自适应光端口。 2、单台支持接入分体AP的能力不小于26个。 3、为防止噪声干扰，设备采用无风扇静音设计。 4、下行端口可扩展，可外接物联网模块，支持ZigBee/RFID/BLE/LoRa/UWB等全制式物联网协议，采用链式部署模式，至少可串接10个物联网模块。（提供官网截图及链接证明） 5、支持用户数负载均衡。在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过。在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽。支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略。 6、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6Portal、IPv6SAVI。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 51 |  |
| 7 |  | 无线AC授权扩容 | 1、要求在原有无线AC上扩容满足本次所有无线AP管理授权，。 2、提供本次新增普通无线AP≥723台、分体AP≥1113台的管理授权。 3、包含至少6年软件更新服务。 | 项 |  | 1 |  |
| 8 |  | AC控制板卡 | 1、需与学校现有核心交换机相兼容适配，必须与学校现有无线控制器实现N+1备份。 2、最大管理AP数≥4096个。 3、要求与现有无线控制器部署虚拟化功能。将多台AC虚拟化为一台，对外呈现一台虚拟AC，所有配置自动同步到虚拟组中的所有AC，对外提供统一的管理界面以及IP地址；License池化功能，虚拟AC的License为多台物理AC的累加，并且实现负载均衡和高可靠功能。（需提供对接承诺函，并加盖投标人公章。为了保证本系统对接，采购人有权要求中标人在中标后7个工作日内提供对接测试，中标人无法提供或者虚假承诺的，由此产生的后果由投标方承担全部责任） 4、AC在组网架构上支持分层AC，消除核心链路带宽和核心层AC转发能力限制。 5、包含至少6年产品质保服务。 | 项 |  | 1 |  |
| 三、网络出口建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BRAS冗余设备 | 1、包转发率≥24000Mpps，交换容量≥158Tbps。 2、设备支持单槽转发能力≥1.6Tbps。 3、业务槽位数（为机箱全物理尺寸物理槽位，非母卡承载的子卡槽位）≥8，支持≥4块独立交换网板。支持安全板卡及流量探针板卡。支持二层及三层无感知接入。 4、实际配置1张BRAS板卡，1张防火墙板卡（整机吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥3000万，每秒新建连接数≥50万），1张4端口千兆以太网Combo接口卡，3张4端口万兆以太网光接口子卡，20个万兆多模光模块。 5、单板支持PPPoE认证方式，每板用户数>=32K，支持IPv4/IPv6双栈用户上线。单板支持IPoE认证方式，每板用户数>=32K，支持IPv4/IPv6双栈用户上线。单板支持DHCP+WEB（Portal）认证，每板用户数>=32K，支持IPv4/IPv6双栈用户上线。 6、支持DHCP+WEB认证方式时，支持强推Portal门户。支持ARP探测技术，能快速感知用户异常下线，和下线后的IP地址快速释放。支持用户账号与用户端口绑定。支持用户从RADIUSServer分配地址，支持用户从外部DHCPServer统一分配地址。设备必须支持DHCP代理，在DHCP用户请求地址时，设备作为DHCP客户端向DHCP服务器获得地址，然后分配给用户。 7、基于DHCPoption扩展的接入认证方式时，设备必须支持将DHCPOption映射为RADIUS属性的功能。支持DHCPSnooping功能，实现IP地址、MAC地址和VLAN逻辑端口的动态绑定，避免出现地址私配和地址盗用。 8、支持IPV4和IPv6，IPv4FIB表项≥4M，IPv6FIB表项≥2M，单端口缓存≥300ms。 9、设备支持EVPN/VxLAN功能，能够完成MAC地址远端学习，实现基于VxLAN的二三层VPN。 10、设备支持防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCPSYNflood、Pingflood、DHCPDDOS、PADIDDOS的防御等。支持OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+的MD5认证功能，支持Keychain功能，可以支持基于时间段的生效的秘钥。 11、要求能够与原有BRAS设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。（需提供对接承诺函，并加盖投标人公章。为了保证本系统对接，采购人有权要求中标人在中标后7个工作日内提供对接测试，中标人无法提供或者虚假承诺的，由此产生的后果由投标方承担全部责任） 12、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 万兆交换模块 | 1、≥4个10GE光口。 2、支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET等链路层协议；支持链路聚合（Link aggregation），支持动态聚合、手工聚合、跨板聚合。 3、支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB。 4、支持L2VPN、L3VPN、OptionA、B、C类跨域，支持16K VPN，支持4M VPN路由。 5、支持IPoE、IPoEoVLAN、IPoEoQ 接入认证，IPOE+WEB支持HTTP、HTTPS弹认证页面；支持二层无感知接入、三层无感知接入。 6、IPv4/IPv6用户热备功能，用户掉线后不需要重新登录。 7、包含至少6年产品质保服务。 | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | 智能DNS服务器 | 1、系统支持对域名的解析与管理，能够从多个维度制定灵活的动态解析策略。 2、硬件配置：不低于四核8线程、3.40GHz，16G内存，512G固态硬盘，4个千兆电口。 3、支持多台DNS服务器组成负载均衡集群，对外以同一个IP提供服务；支持25万QPS，可通过集群方式扩展。 4、支持发布A、AAAA、A6、CNAME、DNAME、HINFO、MX、NS、NAPTR、PTR、SRV、TXT、URL等常见记录类型。支持CNAME4、CNAME6记录类型。支持URL解析跳转，包括显性URL和隐性URL,可以显性或隐性地将域名重定向到另一个地址。 5、支持从外部系统获取域名申请信息的审批结果，通过时能够在系统中自动更新域名记录。 6、支持将不同类型策略组合使用，例如教学区客户端通过电信进行解析，宿舍区客户端通过联通进行解析；但无论哪个区域，只要客户端请求解析的是edu域名就通过教育网进行解析。 7、支持为各个策略设置生效时段，例如上课时间段内宿舍区客户端仅通过电信进行解析，非上课时间段宿舍区同时通过联通、电信进行解析。 8、对于不存在的域名，支持将访问请求解析到指定的IP地址，以向用户提供个性化的提示页面。 9、支持对解析过程中的CNAME再次进行解析策略判断，可用于根据网站CDN域名指定线路进行调度。 10、支持对解析策略进行故障检测，若检测到某一策略故障，则对该策略的动作进行切换，切换到指定的其他策略上。 11、完整记录DNS日志，包括成功查询日志和失败查询日志，能够根据用户IP、查询时间、查询域名、查询线路等关键信息进行搜索。 12、支持在应用前对DNS配置进行校验，按照集群、线路、策略、域、系统基本状态等方面分别列出问题和风险，并指导解决方案。 13、包含至少6年产品质保服务、软件更新服务。 | 台 |  | 2 |  |
| 4 |  | DNS终端IPv4授权 | 1、≥5万终端数的IPV4地址管理范围授权。 | 项 |  | 1 |  |
| 5 |  | DNS终端IPv6授权 | 1、≥5万终端数的IPV6地址管理范围授权。 | 项 |  | 1 |  |
| 6 |  | 网络出口业务监测系统 | 1、设备接口要求≥2个千兆电口、4个千兆光口及4个万兆光口，双电源；支持最大吞吐量≥=20Gbps，并发连接数≥=200万，新建连接数≥60万，包转发率≥1200万。 2、设备稳定性要能支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于1毫秒；支持软件bypass，升级特征库不需要重启，编辑或修改策略不需要重启。 3、网络业务健康监测：支持查看客户时延，支持查看服务时延，支持查看应用时延，支持查看最大包长。 4、网络出口多链路的监测与优化：支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制。 5、全网业务可视化识别：能对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并且支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术。 6、服务器业务安全监测：支持把每一个人每秒钟所做的每一件事全部记录并呈现出来。 7、数据中心业务监护：支持服务器访问记录统计，可以快速定位攻击或被攻击IP，支持对服务器流量的控制和优化可向第三方设备输出会话日志。 8、智能负载均衡功能：支持多链路备份，链路负载均衡，基于时间的负载均衡，基于应用的负载均衡。 9、特定业务跟踪统计功能：支持默认或指定时段的指定IP流量统计；针对总流量的指定时段IP流量统计，支持“IP定制”功能，跟踪统计指定的IP列表，支持分析统计上下行数据包总数及TCP重传数据包个数。 10、包含至少6年软件更新服务。 | 套 |  | 1 |  |
| 7 |  | 教育专线 | 1、IPV6：≥50M。IPV4：≥50M。 | 月 |  | 72 |  |
| 五、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 千兆单模光模块 | 1、SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 |  | 452 |  |
| 2 |  | 万兆单模光模块 | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 |  | 124 |  |
| 3 |  | 万兆多模光模块 | 1、SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 |  | 22 |  |
| 4 |  | 40G单模光模块 | 1、QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC)。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 个 |  | 4 |  |
| 5 |  | 8芯单模光缆 | 1、8芯单模光缆。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 条 |  | 117 |  |
| 6 |  | 48芯单模光缆 | 1、48芯单模光缆。 2、包含至少6年产品质保服务。 | 条 |  | 36 |  |
| 7 |  | 六类非屏蔽线缆 | 1、符合国标。 | 条 |  | 1750 |  |
| 8 |  | 网络信息点施工布线 | 1、网络信息点3355点。 | 个 |  | 1318 |  |
| 9 |  | 语音信息点施工布线 | 1、语音信息点683点。 | 个 |  | 535 |  |
| 10 |  | 辅材费 | 1、水晶头、跳线、标签、扎带、胶布、机柜、电源线等。 | 项 |  | 1 |  |