本询价文件经采购方审核确认，同意发布。

采购方盖章：

询 价 文 件

项目名称：实训设备采购项目

项目编号：PTLX201912036

采购单位：湄洲湾职业技术学院

联系人：陈老师

联系电话：13950709681

采购代理人：莆田龙兴招标代理有限公司

通讯地址：莆田市城厢区建绣路221号201#

电话/传真：0594-2682896/2670068

电子邮箱：6617863@163.com

联系人：小翁

采购项目内容及要求

莆田龙兴招标代理有限公司受委托，以询价形式进行下列所述货物及服务的采购，欢迎国内合格供应商参与密封报价。

- 项目编号：PTLX201912036

- 项目名称：实训设备采购项目

- 询价货物一览表及主要配置技术要求：

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 实训设备采购项目 | 详见下附件 | 1批 |
| 合同签订期：中标通知书发出之日起10日内与招标人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后30日内完成货物的供货并交付验收。 |  |  |  |  |
| 交货地点：采购人指 定地点。 |  |  |  |  |

注：1、本批采购设有最高限价，合同包1最高限价为198520元，超过最高限价的报价无效。

- 附件：实训设备采购项目技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程应用实训系统2.0 | 满足2020年福建省职业院校技能大赛高职组“物联网技术应用”赛项设备要求。 物联网实训工位 1. 符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2. 配备三组网孔操作面板（左面、中面、右面），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景(提供实物照片)； 3. 配备强弱电供电系统，至少配备10个强电供电插座，且至少配有8组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要(提供实物照片)； 4. 直流弱电供电系统具备短路保护系统，同一强度电压下直流弱电短路，该组电压直流弱电系统自动断电，排除短路后自动恢复供电，断电期间不影响其他组不同电压的直流弱电系统使用 ； 5. 面板支持走线槽安装，方便学生实训布线； 6. 配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 7. 物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作。(提供实物照片)； 8. 工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：2600mm*950mm*1980mm；网孔面板尺寸不小于：700mm*1000mm。 物联网数据采集网关 1. 支持结合物联网和传感技术，实时采集有线、无线传感网设备传感值，并通过通讯模块上传到服务器，实现对传感设备的实时监测及控制。 2. 支持ZigBee无线传感组网连接 3. 支持Modbus有线传感连接 4. 支持串口调试功能，支持应用程序和固件升级 5. 至少可同时9路ZigBee无线传感网输入和6路输出； 6. 至少可同时10路的基于Modbus有线传感网输入和6路的输出 7. Wifi/以太网传输，可将采集数据实时传送到后台； 物联网应用开发终端 1. 处理器：符合OpenGL ES 2.0 标准，不低于4核，二级缓存不低于1MB，主频不低于1400MHz； 2. 存储：不低于1G RAM，16G ROM ； 3. 屏幕要求：配置不小于10寸电容触摸屏，分辨率不小于1280*800； 4. 接口要求：至少配备 1路RS485信号接口，1个以太网口，1个TF卡槽，1个HDMI接口，1个USBOTG接口，3路USB HOST接口，4路DB9调试串口（包含调试及通讯功能）； 5. 支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 6. 支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和DB9串口直连方式； 7. 多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 8. 音频要求：双声道，不低于8欧1W classD类 ，2路喇叭输出，至少包1个3.5立体声耳机输入（支持插拔检测），1个 板载麦克风输入； 9. 满足工业级工作环境要求，可在-20℃到70℃温度间工作； 10. 为方便教学及使用，操作系统为Android系统。 红外对射 1. 探测范围:不低于10米 2. 工作电压：12V、24V 3. 供电电流：〉50MA 4. 工作温度：+50~（-30） LED显示屏 1. 存储容量：板载2M字节存储芯片 2. 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 3. 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） 4. 通讯波特率：可支持9600～115200 5. 通讯距离：RS232有效通讯距离不低于：100米 、RS485有效通讯距离不低于：1000米 高频读写器 1. 温度适用范围：-20到+60℃； 2. 卡触点可使用次数不低于：10万次； 3. 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4. 可给卡提供电流：0-130mA； 5. 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 6. 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 7. 状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 8. 操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux；高频读写器 热敏票据打印机 1. 打印方法：热敏点行打印； 2. 打印字库：12x24 24x24； 3. 有效打印宽度：57.5mm±o.5； 4. 打印速度：不低于80mm/秒； 5. 打印纸类型：热敏纸，外径最大60mm内径最小30mm； 6. 字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库； 7. 打印头寿命：脉冲次数10,000,000次； 8. 钱箱接口：DC12v IA 4芯RJJ11插座； 9. 电源要求：DC 9V 3A； 10. 重量：1.5Kg； UHF桌面发卡器 1. 供电：USB供电 2. 功率：<2.5瓦 3. 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 4. 发射功率：15dbm 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 6. 识别距离：30cm~1cm 7. 写数据距离：5cm~1cm 8. 接口模式：USB 9. 工作寿命：>5年 串口服务器 1. LAN口：以太网:10/100 Mbps，RJ45 保护：内置的1.5 KV电磁保护 2. 串口：不少于3个RS-232接口，串口保护：所有信号15 KV ESD保护 3. 工具：支持Windows 2000/XP的管理软件 4. 驱动支持：Windows 2000/XP Real COM driver, Unix/Linux TTY driver 5. 配置：Web网络浏览器、Telnet、Console控制台 6. 电源输入：5V DC 7. 工作湿度：5~95%RH 温湿度传感器 传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠、使用寿命长、响应速度快。多种型号满足ROHS无铅化要求。 1. 供电：24VDC 2. 准确度：温度：0.5度 湿度：±3%RH 3. 量程：-10-60度 4. 工作温度：0-100度 二氧化碳变送器 1. 产品概述:采用红外二氧化碳传感器，具有很好的选择性，无氧气依赖，寿命长，并且内置温度传感器，可以进行温度补偿。 2. 供电电源：12~24V； 3. 量程:0~5000PPM； 4. 响应时间：＜30S； ZIGBEE智能节点盒 ZigBee智能节点盒是一种物联网无线传输终端，利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。无线通信模块采用 TI CC2530 ZigBee标准芯片，适用 于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用。外壳采用铝合金结构，坚固耐用，抗干扰能力强。提供多路I/O，可实现2路数字量输入输出；2路模拟量输入功能；2路数字量输出。 提供标准RS485接口，可通过USB线。连接PC进行数据通讯。可外接电源供电，或用自带电池供电，适应不同环境的供电方式其应用领域可为：家庭/建筑物自动化，工业控制测量和监视，低功耗无线传感器网络等各方面应用。 1. 长•宽•高不大于：115*90*26（mm） 2. 电池容量不低于：1000mAh 3. 输入电压：DC 5V 4. 温度范围：-10℃～55℃ 5. 无线频率：2.4GHz； 6. 无线协议：ZigBee2007/PRO； 7. 传输距离：80m 8. 发射电流：34mA（ 最大） 9. 接收电流：25mA（最大） 10.接收灵敏度：-96DBm； ZIGBEE模块 1. 串行速率：38400bps（预设） 2. 无线频率：2.4GHz； 3. 无线协议：ZigBee2007/PRO； 4. 传输距离：不低于可视距离9米； 5. 接收灵敏度：-96DBm； 温湿度传感器模块 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 1. 全量程标定，两线数字输出 2. 湿度测量范围：0～100%RH 3. 温度测量范围：-40～+123.8℃ 4. 湿度测量精度： ±4.5%RH 5. 温度测量精度： ±0.5℃ 人体感应传感器模块 人体传感器是一种可探测运动人体的红外热释感应器，由透镜、感光组件、感光电路组成。一旦人体是移动，感光组件可产生极化压差，感光电路发出有人的识别信号，达到探测运动人体的目的。 1. 工作电压：DC5至 20V； 2. 静态功耗：65 微安； 3. 电平输出：高 3.3V，低 0V； 4. 延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 5. 封锁时间：不高于0.2 秒； 6. 感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内； 7. 工作温度：-15℃~70℃； 火焰传感器模块 火焰传感器能够探测火焰发出的波段范围分别为700—1100 nm的短波近红外线(SW-NIR)。 1. 探测波长：700—1100 nm； 2. 探测距离：大于1.5m； 3. 供电电压 3V-5.5V； 光敏二极管传感器模块 光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换（将光的变化转换为电的变化）。 1. 最大电压（V-dc）：5V； 2. 最大功耗（mW）：100； 3. 环境温度（°C）：-30--- +70； 4. 光谱峰值（nm）：540； 开关量烟感探测器 1. 报警声音：≥85dB； 2. 供电电源：DC9V～DC28V； 3. 电 流 ：静态电流 ≤200uA； 4. 报警电流 ≤50mA； 风扇 1. 工作电压：DC24V 2. 工作电流(A)：0.09-0.25 3. 转速(RPM)：3000-4000 4. 风量（CFM）：24.42-34.18 5. 导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)。 6. 允许的环境温度范围：-10℃～+70℃； RS485设备（数字量） 该数字量模块采用7通道输入及8通道输出、宽温运行、高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护、宽电源输入范围:+10~+48VDC、易于监测状态的LED指示灯、数字滤波器功能、过流/短路保护、DO通道支持脉冲输出功能。 1. 坚固型设计（-40~85℃） 2. 不少于７路数字输入 3. 8路数字输出 4. 隔离电压：3000VDC 5. 浪涌，EFT和ESD保护 四输入模拟量通讯模块 1. 端口数量：不少于4个 2. 端口类型：模拟输入 3. 端口电流：4-20毫安 空气质量传感器模块 空气质量传感器对空气中的低浓度香烟污染物，像H2、CO等有较高的敏感度，感测器能检测到在几个 ppm 级 的H2 含量。 1. 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm 2. 灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值） 3. 空气质量传感器输出信号：可变电阻值 4. 环境温度：-10～50℃ 5. 金属网 可燃气体传感器模块 可燃气体传感器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。 1. 电路电压：〈24V（AC/DC） 2. 测量范围：500-10,000ppm 3. 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65 4. 加热器电压：5V±0.2V（AC/DC） 5. 封装：塑料、SUS 双重金属 人体红外开关 1. 产品概述:在光线较暗的环境由日本PIR传感器检测人体移动，当行人进入其感应范围时自动开启负载，离开后自动延时关闭。 2. 工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V； 3. 输出形式：继电器触发； 4. 延时时间：6秒到5分钟可调； 5. 感应距离：10米（冬远夏近）； 6. 感应角度：左右90度，往下60度； 双联继电器 1. 实现双通道继电器驱动和输出控制； 2. 每路继电器模块可独立输出控制； 3. 采用ULN2003A高性能驱动芯片； 4. 继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 5. 输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 6. 驱动芯片的输出端带有钳位二极管； 无线路由器 1. 网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g， 2. 无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps 3. 接口数量：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 软件资源 智慧城市工程应用-智能门店管理系统 模拟基于物联网技术的智能门店真实应用系统场景，至少包含6项主要功能： 1.支持对集团内的员工做新增、编辑、删除的操作，可以搜索某个员工，查看会员到店记录 2.支持关于会员的新增、编辑、删除的操作，可以搜索会员、查看会员到店记录和会员的账户，以及给会员充值，采集会员面容信息。 3.支持商品的新增、编辑、删除、搜索。商品详情的介绍以及打印商品二维码。 4. 支持商品浏览实时数据；商品流量热度汇总表；客户忠诚度、客户平均停留时长、客户意见反馈；客流量区域热度；客流量日均数据图等。 5. 支持新增促销商品、编辑促销商品、删除促销商品、搜索促销商品和推送促销信息。 6. 支持显示摄像头监控画面；传感器采集设备的传感器数值及历史数据；设备控制；报警信息及功能 7. 能够进行人脸识别实验，① 调用摄像头来提取面部特征，录入面容ID过程，与会员信息进行绑定。②调用摄像头，识别获取面部信息，与数据库内已有信息进行比对，并作出判断。（提供视频演示） 智慧城市工程应用-智能环境系统 1. 支持在地图上展示城市的温度，湿度，噪音，可燃气体，PM2.5，一氧化碳，二氧化碳等实时数据参数。 2. 支持城市环境实时数据可视化展示。 3. 支持编辑道路监控信息、展示实时监控信息与监控画面、查询历史监控视频记录。 4. 支持编辑垃圾桶信息、展示实时垃圾桶信息、实时垃圾信息、历史垃圾信息、报警信息等功能。 5.支持编辑井盖信息、展示实时井盖信息、历史井盖信息、报警信息、自动或者手动开启井盖风扇等功能。 6. 支持编辑水质监控点信息、展示实时监控点水质信息、历史水质信息等功能。 智慧城市工程应用-智能生产系统 1. 支持厂区管理，用zigbee设备组网，利用串口服务器通讯，实时采集传感器的值并反馈到界面。 2. 支持通过智能生产相关设备模拟生产过程管理。 配套电子档资料（U盘） 包含配套智慧城市工程应用-智能门店系统、智慧城市工程应用-智能环境系统、智慧城市工程应用-智能生产系统、安装环境等。 云平台 1. 实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；（提供操作演示视频）； 2. 可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；（至少提供PC及移动智能终端登录操作演示视频）； 3. 具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；（提供操作演示视频）； 4. 支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（提供操作演示视频）； 5. 支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（提供操作演示视频）； 6. 云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；（提供操作演示视频）； 7. 需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置；（提供操作演示视频）； 8. 兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；（提供操作演示视频）； 9. 支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、水位、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、重力、可燃气体、火焰、酒精、红外对射传感器等；（提供操作演示视频）； 10.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案；（提供操作演示视频）； 11.支持物联网节点的状态查询并按需控制；（提供操作演示视频）； 3. 配套电子档资料 包含配套智慧城市工程应用-智能门店系统、智慧城市工程应用-智能环境系统、智慧城市工程应用-智能生产系统、安装环境等。 4. 教材 包含产品使用说明书，智慧城市教程等。 | 1 | 套 |
| 2 | 教学资源包 | NB-IOT模块 1. 内置Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2. 支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3. 支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4. 下载方式支持UART； 5. 支持OLED液晶：128x64； 6. 支持SWD调试接口； 7. 支持传感器扩展接口。 LORA模块 1. 模块工作电压：3.3V，5V； 2. 无线工作频段：401-510MHz； 3. 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； 4. 采用LoRa 调制方式，同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式； 5. 支持硬件跳频（FHSS）； 6. 与MCU的通讯接口须为SPI； 7. 板载M3核微处理器STM32L151C8，主频最高32MHz，1.25DMIPS/MHz，64Kbytes Flash，32Kbytes RAM，4Kbytes Data EEPROM，SWD调试接口，UART程序下载； 8. 须支持SPI/I2C接口的1.3英寸128×64 OLED屏； 9. 须带扩展接口，可以连接各种实验箱传感器小模块； 10. 支持全速USB 2.0接口。 多功能底座 1. 支持USB供电，采用USB-B型母口； 2. 须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示(提供实物照片并标注)； 3. 具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备(提供实物照片并标注)； 4. 内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 可定义传感器（LoRa版） 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 自定义传感器模拟出的传感器数据并通过网关传输到云平台。 3. 工作电压：DC 12V@1A 4. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS-485通讯 LoRa技术参数： a) 工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； b) 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； c) 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； d) 通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； e) 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频 （FHSS）； WiFi技术参数： a) 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； b) WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； c) 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； d) 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5. 输出： a) 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； b) 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； c) 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6. 外型尺寸不超过：90×70×60MM （含天线）。 可定义传感器（通用版） 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 工作电压：DC 12V@1A 3. 通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯 WiFi技术参数： a) 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； b) WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； c) 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； d) 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4. 输出： a) 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； b) 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； c) 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 5. 外型不超过尺寸：90×70×60MM （含天线）。 LoRa网关 1. 工作电压：DC 5V@2A 2. 通讯协议：支持LoRa、WiFi、以太网通讯 WiFi技术参数： a) 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； b) WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； c) 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； d) 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； LoRa技术参数： a) 工作频段：410-441MHz（出厂默认为433MHz）； b) 支持多种调制模式，LoRa/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK； c) 无线发射功率：约30dBm（最大功率约1W），接收灵敏度：约-148dBm； d) 通信距离：可达10km（测试环境下）； e) 空中速率：LoRa模式下0.018k-37.5kbps（出厂默认为0.3kbps），FSK模式下支持高达300kbps； 以太网技术参数： a) 集成硬件TCP/IP协议栈，支持TCP、IPv4、ARP、ICMP、IGMP以及PPPoE协议； b) 内嵌10/100Mbps以太网数据链路层和物理层； c) 支持自动协商（全双工/半双工模式）； d) 支持8个独立的端口（Socket）同时连接。 UHF射频读写器 1. 充分支持符合 ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签； 2. 工作频率 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)； 3. 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 4. 输出功率达至 26db； 5. 读取距离1~3米； 6. 低功耗设计，适配器电源低电压供电； 7. 支持 RS232用户接口； ZIGBEE智能节点盒 ZigBee智能节点盒是一种物联网无线传输终端，利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。无线通信模块采用 TI CC2530 ZigBee标准芯片，适用 于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用。外壳采用铝合金结构，坚固耐用，抗干扰能力强。提供多路I/O，可实现2路数字量输入输出；2路模拟量输入功能；2路数字量输出。 提供标准RS485接口，可通过USB线。连接PC进行数据通讯。可外接电源供电，或用自带电池供电，适应不同环境的供电方式其应用领域可为：家庭/建筑物自动化，工业控制测量和监视，低功耗无线传感器网络等各方面应用。 1. 长•宽•高不大于：115*85*26（mm） 2. 电池容量不少于：1000mAh 3. 主芯片：CC2530F256，256K Flash 4. 输入电压：DC 5V 5. 温度范围：-10℃～55℃ 6. 串行速率：38400bps（预设）； 7. 无线频率：2.4GHz； 8. 无线协议：ZigBee2007/PRO； 9. 传输距离：80m 10.发射电流：34mA（ 最大） 11.接收电流：25mA（最大） 12.接收灵敏度：-96DBm； 二维扫描枪 1. 图像传感器：640×480 CMOS 2. 识读精度：≥3mil 3. 典型识读景深：EAN-13 40mm-355mm (13mil) Code 39 28mm-155mm (5mil) PDF 417 28mm-95mm (6.67mil) Data Matrix 25mm-95mm (10mil) QR 25mm-150mm (15mil) 4. 条码灵敏度：倾斜 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew 旋转 360° @ 0°Pitch and 0°Skew 偏转 ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch 5. 最低对比度：30% 6. 数据接口：USB 7. 尺寸（长×宽×高）不大于：150×110×68mm 8. 重量不大于：169克 9. 电源适配器（选配）：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz 低频读写器 1. 工作指示灯：LED指示灯，刷卡时指示灯闪亮一下； 2. 工作提示音：刷卡时蜂鸣器响一声； 3. 感应距离：1cm-15cm； 4. 输出数据：为十位十进制数字，如果需要其他格式可以定制； 5. 波特率：57600 bps； 6. 功耗：<0.2W； 摄像机 1. 视频压缩：H.264 Main Profile @ Level 4.1 / Motion JPEG 2. 网络协议: IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP； 3. Wifi：支持wifi无线连接，2.4G功率2dBi 4. 网络接口：1个RJ45 10Base-T/100Base-TX 5. 电源频率：50Hz/60Hz 6. 功耗：＜10W 7. 使用环境：室内使用 8. 工作温度：-10℃-50℃ 9. 工作湿度：10%~90% RH 10.外壳：工程塑料(ABS) 11.安装方式：壁装、平放 噪音传感器 1. 直流供电：10-30V DC 2. 最大功耗：0.4W 3. 输出信号：4-20mA 4. 响应时间：≤2s 5. 测量范围：30dB-120dB 6. 分辨率：0.1dB 7. 测量误差：±0.5dB 8. 频率加权特性：A加权 9. 频率响应：20Hz-12.5kHz 报警灯 1. 工作电源：24VDC 2. 红、绿、黄三色LED灯 3. 最大电流：0.1A、2.4W 4. 抗振动：10-2000Hz，1mm，15g 5. 防护等级：≤IP65 6. 安装类别：Ⅲ类 7. 环境温度：（-25∽55）℃ 8. 空气相对湿度：≤98% 直流电动推杆 1. 工作电源：DC 24V 2. 工作行程：200MM 3. 工作速度：20MM/S 4. 最大推力：500N 5. 工作频率：20% 行程开关 1. 直动式自复位 2. 电流：5A 3. 电压： AC380V、DC220V 4. 操作频率：1200次/h 接近开关 1. 外形直径不小于：12mm； 2. 检测距离： 3mm； 3. 输出电流： 200mA；； 4. 电感式； 5. 工作电压：6～36V； 6. 圆柱形。 限位开关 1. 电流：3A; 2. 电压：AC380V、DC220V 3. 动作力：2-3.8N 4. 复动力：1N 5. 重复精度误差：±0.05mm 6. 防护等级：IP62 二输入模拟量通讯模块 1. 端口数量不少于：2个 2. 端口类型：模拟输入 3. 端口电流：4-20毫安 8口千兆交换机三代 1. 接口数量：8 port 10/100M/1000M Auto MDI-MDIX RJ45 2. 通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 3. 网络媒体：10Base-T,cat3 or above UTP,10Base-Tx,cat5 UTP 4. 数据速率：10/100M/1000M 5. 转发速率：10 Mbps / 14,880 pps ,100 Mbps / 148,800 pps, 1000Mbps/1488000pps | 1 | 套 |
| 3 | 课桌椅 | 实训桌： 1、板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍防火板饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥2.0mm厚PVC封边带封边。 2、基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准。 3、脚架：蝴蝶型桌腿设计，采用加厚1.2mm壁厚钢架，更牢固承重更好。 4、线槽：带走线槽，隐藏电线。可安装插座。 5、排风孔设计，底部配有防滑脚垫，防刮花地板。 6、配件：家具专业五金配件 7、长*宽*高≥1400*600*750mm 椅子： 1、靠背及坐垫：采PP塑料一体成型。靠背曲线契合人体脊柱的弯曲度，承托背部； 2、椅架：采用1.2厚喷涂金属脚架 3、长*宽*座高≥560*650*460mm ,总高≥840mm | 3 | 套 |
| 4 | 耗材包 | 1.物联网工具包 包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳、万用表等。 2.耗材包 包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等 | 4 | 套 |
| 5 | 储物柜 | 钢制储物柜，尺寸≥1800×1000×500mm，承重≥500KG，柜体内置4块层板，彩蓝色门，灰白色柜体。 | 1 | 套 |

四、响应供应商的资格要求：

- 报价人应具有投标项目的经营范围，请提供报价人合格有效的营业执照(副本)有效复印件。

- 报价代表必须经报价人的法定代表人（单位负责人）关于参与本项目报价的授权，请提供负责人授权报价代表的授权委托书(报价代表是负责人无需)和报价代表的身份证复印件。

注：以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

五、时间安排:

1、报名时间：2019年12月3日～2019年12月9日，每天上午8:30～11:30，下午15：00～17:30(北京时间)。采购文件售价为100元/本(含电子文档)，如需邮购另加50元。

2、报价文件递交截止时间和开标时间：2019年12月10日上午9：00。

- 地点安排

- 报名、咨询、来往信函地点：莆田市城厢区建绣路221号201#。

- 响应文件递交、开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司(莆田市城厢区建绣路221号201#)，报价文件由采购代理人的工作人员接收。

- 与本批询价货物相关的要求：

      - 报价总价应为所有货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、产品检验检测、税收、售后服务、服务费或维修时所需特殊专用的工具、备件及清单、随机赠品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

2、标的的重量、尺寸、体积等有固定数值的可在±1%之内偏差。

3、本招标文件中所列（如有）的品 牌、商 标、原 产地或生产供 应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须参照或相当于本文件要求，并在《技术和服务要求响应表》中做出说明。

- 售后服务：

1、质保期和售后服务要求：除招标一览表中有特殊要求外，所有货物均要求免费质量保修期为验收合格后1年内保修及上门；从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护。

- 交货期：

报价人衡量自身供货能力，自行承诺最短交货期。交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物安装调试后可以交付采购人验收的期限，交货期以日历日为计算单位。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

十、每一报价人应提交保证金为人民币叁仟捌佰元整(￥：3800.00元)。投标保证金以转帐形式提交，不直接接受现金及以个人名义汇存的投标保证金，以响应文件递交截止时间前到帐为准。保证金缴纳账户：开户名：莆田龙兴招标代理有限公司开户行：中国建设银行莆田市分行账号：35001632433052502221。

十一、供应商应及时在湄洲湾职业技术学院校园网上查询本项目的采购公告、更改通知、评审结果等信息，建议在递交询价响应文件截止前1天登录该网站查看是否有更改通知。若供应商没有获得相关更改通知，影响了报价的，供应商自行承担相关责任。

十二、成交人应在领取成交通知书的同时按中标金额*1.5%计算一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

十三、付款条件：

货到验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。采购货物送达采购人指定地点且验收合格支付95%,余款5%待质保期满后无未了事项后一次性付清。

响应文件格式

采购项目

响 应 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表（本表投标时需单独密封）

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表（本表投标时需单独密封）

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

报价人全称(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 |  | 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格、配置、参数、质量及性能等详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

供应商代表签字：

日期：

附件3                            法人营业执照

致：（招标代理人）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：

附件4

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人(投标代表)身份证件复印件。

| 法定代表人身份证件粘贴处 | 被授权人(投标代表)身份证件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：    年     月     日

附件4                       售后服务等承诺(包括维保)

莆田龙兴招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日