建筑工程招标控制价编制说明（审）

工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程

- 工程概况 1、建设地点：湄职校 2、工程专业：古建筑工程 3、合同工期：/；工程质量等级：合格。 4、招标范围：太和庙整体修缮工程、室外附属工程等;发包人单独发包的专业工程：无； 5、工程特征： 建筑面积：/； 层数：/； - 结构质式：框架结构； - 基础类型：/； - 装饰情况：按图纸设计装修完整； 4）混凝土情况：/。 - 编制范围 按照莆田铭晟古建筑工程有限公司设计的涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程图纸，专业范围包括太和庙整体修缮工程、室外附属工程等，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：莆田铭晟古建筑工程有限公司设计的涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程的图纸及设计回复函。 2.招标文件：/编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2020年12月9日之前）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年12月9日之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：/万元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：预算人工费指数按莆建管【2019】31号文编制，疫情期间（2020年2月11日至疫情结束）完成的工程量结算按实签证，其人工费按莆建管【2020】6号调整。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：按照2020年10月份莆田市信息价（不含增值税）、2014版莆田市安装工程材料价格、定额基价、市场询价。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：古建筑工程。 2.总承包服务费费率：/。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：砌筑脚手架、满堂脚手架。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/； 8.基坑支护工程拆除：/；。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：/。 六、料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：详见询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 1、根据设计回复：对天井、回廊屋面进行落架维修，对天井、回廊屋面水泥砂浆梁架进行拆除，使用本地旧杉木进行更换,拆除原水泥砂浆梁架； 2、根据设计回复：木材油漆做法是否均按熟桐油两遍、底油一遍、调和漆两遍计取； 3、前檐廊沿、台阶及门枕石厚度暂按150mm计； 4、原有斗底砖地面、条石地面均考虑清洗见新。 5、正殿后夯土墙坍塌处修缮按全部拆除、红砖墙补砌、面层抹灰考虑。 6、挖除山墙镶嵌水磨光石碑处修缮按红砖墙补砌、面层抹灰考虑，挖除厚度暂按120mm计。 7、原有墙体砖、石外墙面均考虑清洗见新、重新勾缝。 8、原有石柱面均考虑清洗见新。 9、屋面压瓦砖面积暂按屋面瓦片维修面积计。 10、屋面望瓦揭瓦面积暂按屋面瓦片维修面积计。 11、屋面望瓦残损不详，补配面积暂按屋面瓦片补配面积计。 12、屋面排水天沟、扎口及封檐板按全部补配考虑。封檐板截面尺寸暂按150*20mm计。 13、保留木门均考虑维修加固。 14、原木材面防腐防虫处理面积暂按占地面积3.5倍计。 15、后期搭建建筑拆除及原有主体建筑维修拆除项目的垃圾按占地面积厚暂估60cm计。 16、原有构件保护措施按占地面积计。 17、以下项目为暂定价项目暂按编制单位预算报价计，待实际施工时以现场测算或询定价为准计： （1）拆除后期加建建筑 （2）白蚂蚁防治