# 湄洲湾职业技术学院体育馆、报告厅音频扩声系统项目标前更正公告2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QHGK202009094

原公告的采购项目名 称：体育馆、报告厅音频扩声系统项目

首次公告日期：2020-09-23

二、更正信息

合同包一

更正事项：采购公告、采购文件
  更正原因：项目修改重新招标
  更正内容：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬声器（核心产品） | 1、1×8"低频单元； 2、1×1"高音单元 3、额定功率不小于160W/8Ω 4、特性灵敏度不小于95dB/W/m（有效频率带通平均） 5、输出声压级不小于117dB(Continues)；123dB(Peak) 6、低频截止频率不高于：70Hz；高频截止频率不低于：19KHz 7、辐射角度：H90°×V60° | 24 | 台 |
| 2 | 扬声器 | 1、1×12"低频驱动单元； 2、1×1.34"钕磁压缩高音单元 3、额定功率不小于400W/8Ω 4、特性灵敏度不小于98dB/W/m（有效频率带通平均） 5、输出声压级不小于124dB(Continues)；130dB(Peak) 6、低频截止频率不高于：55Hz；高频截止频率不低于：20KHz 8、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60° 8、会聚椭圆形波技术，可旋转号筒设计。 | 8 | 台 |
| 3 | 四通道功放 | 1、功率输出分为A,B两组，实现4ch（四通道独立使用），2ch（桥接双声道）及2.1ch（二独立通道＋桥接重低音）三种不同功率输出形式的切换； 2、两组音乐输入及五组话筒输入接口； 3、音乐，话筒信号音量大小可独立调节； 4、额定功率（8Ω）：≧4CH：4×100W；2CH：2×250W；2.1CH：2×100W+250W； 5、频率响应：线路：20Hz-20KHz ±1.5dB 话筒： 40Hz-16KHz +1/-3dB 6、输入灵敏度：音乐：-12dB±1dB 话筒：-34dB±1dB 7、线路输出：L/R ≥0dB， SW ≥+4dB 8、输入阻抗（非平衡）：线路 10KΩ 话筒 3KΩ 9、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降6.5dB 10、失真度：≤0.3% 11、信噪比（A计权）：≥85dB 12、额定电源电压：交流220V /50Hz 13、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，证件要求产品制造商名 称与生产企业名 称必须一致，拒绝OEM代工产品） 14、为保证系统兼容性，须与功放同一品牌。 | 6 | 台 |
| 4 | 功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、标称输出功率（RMS）：≧2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥69V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) 9、需提供投标型号产品CQC官方（查询网址：http://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）认证的3C证书（提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，证件要求产品制造商名 称与生产企业名 称必须一致，拒绝OEM代工产品） | 2 | 台 |
| 5 | 低音功放 | 采用D类功率放大电路，效率非常高可达95% 2、额定功率：≧2×1000W/8Ω，2×1700W/4Ω，2×2890W/2Ω，桥接1×3400W/8Ω； 3、频率响应:20Hz-20kHz ； 4、灵敏度：29/32/35/38dB(可选择）； 5、信噪比≥105dB； 6、保护功能：具备电网电路识别通断保护装置、具备数字式短路保护装置、具备直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置，并提供由政府机构颁发的相关技术证明或国家认可的检测机构出具的检测证明材料复印件佐证 7、为保证系统兼容性，须与功放同一品牌。 | 2 | 台 |
| 6 | 前级 | 1、创新的立体声混响效果 2、独创的立体声Echo技术 3、MIC通道特设低音增强功能 4、独创的数字移频反馈抑制功能 5、完美支持PC串口RS232有线控制 6、首创WIFI模块盒，支持PC无线控制 7、具备很好操纵性和观赏性的PC控制界面 8、采用ADI 32位浮点DSP处理 9、使用24位性能优秀的AD/DA 10、话筒采用15段高精度PEQ处理 11、HIFI级的硬件设计，声音醇厚，音色细腻 12、独立5.1通道输出，每通道均有EQ，压限及延时功能 13、每个通道输出独立的7段参量均衡，精确调整音箱曲线 14、每个通道输出独立的100ms延时，灵活设置音箱的摆放位置 15、频率响应：20Hz～20kHz,±0.1dB 16、控制方式：RS232、WIFI 17、反馈抑制：内置软件移频模块 18、多级密码保护：有 19、面板显示：1602液晶屏 | 2 | 台 |
| 7 | 低音 | 1、18寸单元扬声器； 2、额定功率：≥600W/8 Ω； 3、频率响应：50Hz -190 Hz； 4、灵敏度：≥98dB； 5、连续声压级：≥126dB； 6、最大声压级：≥129dB； 7、单元配置：LF :1×18” | 3 | 台 |
| 8 | 室外豪华型防水声柱 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、专业的表面处理工艺，防水防锈 3、选用防水单元，室内外均宜。 4、配有安装支架，安装便捷。 5、扬声器单元通过IP56防水等级认证。 6、额定功率：≥120W。 7、输入电压：100V。 8、灵敏度：≥92dB， 9、频率响应：70Hz-19KHz。 10、喇叭单元：LF6.5"×3；HF:3"×1 | 4 | 台 |
| 9 | 前后级定压功率放大器（插卡式） | 1、标准2U高度机柜式设计。 2、自带四分区,每个分区可独立输出音量可调。 3、四路音源输入，本机可播放外接U盘内MP3内容；两路话筒输入；录音输出。 4、可任选其中一路音源和话筒1，话筒2的音乐混合输出。话筒具有高低音调节。话筒可选+48V幻像电源。话筒1具有默音功能。 5、面板带LED状态及电流、电压显示功能。 6、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路。 7、具有RS485控制接口，内嵌功放模块管理软件，可通过智能监控主机监控功放的状态、温度（提供实物截图，须提供国家认可的检测机构出具的检测证明材料复印件佐证）。 8、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。 9、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 10、输入阻抗：7.5KΩ。 11、输入灵敏度：-10dB（250mv）。 12、输出功率：≥650W 。 13、输出电压：100V（可调节）。 14、频率响应：100Hz-18KHz +1~-4dB。 15、总谐波失真：200Hz-16KHz≤1%；1KHz≤0.2%。 16、信噪比：话筒≥80dB（A计权）；线路≥86dB（A计权）。 17、音调控制低音调节： ±10dB 100Hz ；高音调节： ±10dB 10KHz。 18、需提供国家强制性3C认证产品证书复印件，证件要求产品制造商名 称与生产企业名 称必须一致，拒绝OEM代工产品。 19、为保证系统兼容性，须与功放同一品牌。 | 1 | 台 |
| 10 | 无线话筒 | 1、窄带声表滤波电路真分集设 计； 2、OLED屏设计，自定义通道编号，方便识别，接收机和话筒同步显示电池电量，方便及时更换电池； 3、采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码，降低邻频干扰噪声输出。 4、载波频段：640.125-690.000MHz；780.125-830.000MHz； 5、频率宽度：≥50MHz； 6、可切换频道数：≥400（100x4)； 7、灵敏度：≥-105dBm（12dB S/N）； 8、最大偏移度：≥±45KHz； 9、频率响应：≤100 Hz - ≥13000Hz； 10、最大声压级：≥108.6dB； 11、失真：≤1％； 12、须提供国家认可的检测机构出具的检测证明材料复印件佐证上述第9-11项，检测内容中须包含第9项的频率响应曲线图。 13、为保证系统兼容性，须与功放同一品牌。 | 9 | 只 |
| 11 | 头戴话筒 | 1. 指向性：单指向 2. 灵敏度：-49dB±2dB 3. 输出阻抗：≤ 680Ω 4. 信噪比：≥ 58dB 5. 频率范围：20-20KHz 6. 标准工作电压：2.0V 7. 咪线长度：1M | 8 | 只 |
| 12 | 时序电源 | 1、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为≥16路时序电源； 2、输出采用≥8个万用插座，方便各种插头插入； 3、面板带USB插口≥1路、RS232控制接口≥1路； 4、带过流和短路保护功能； 5、时序控制路数：≥8路； 6、时序开关频率：1秒/步； 7、时序通道独立开关功能：设备面板具有≥8个通道按键开关及对应的≥8个指示灯，通过按下和弹起相应通道键实现独立开关通道功能，并通过通道对应的指示灯能直观显示通道开或关状态。 8、时序联机控制：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线； 9、设备面板具备钥匙锁开关控制。 | 2 | 个 |
| 13 | 小机柜 | 移动式小型机柜≥9u； 2、前后无门无隔板，静音万向轮4个； 3、尺寸≥540*530*500mm | 6 | 个 |
| 14 | 机柜 | 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。 ≥22u前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度≥600mm，深度≥600mm，高度≥1200mm 最大静载≥500Kg。 | 2 | 个 |
| 15 | 壁挂式电脑桌 | 定制 | 2 | 张 |
| 16 | 摄像机 | 1、≥200万像素, 2.镜头参数：2.8-12mm，4倍光学变倍 3.电子快门：＞52dB 4.最低照度： 彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON) 黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON) 0 Lux with IR 5.动态侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 6.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 7.音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 8.控制接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI) | 14 | 台 |
| 17 | 无线扩音器小蜜蜂 | 1、UHF双无线收发技术，支持两个无线麦克风互动扩音 2、频率范围：80HZ-18KHZ 3、信噪比：≥70db 4、功能接口：TF卡/U盘接口/USB/麦克风 5、输出功率：25W 6、喇叭阻抗：4Ω 7、含1个手持无线麦克风，1个头戴无线麦克风 | 15 | 套 |
| 18 | 辅材安装及施工调试 | 定制 | 1 | 批 |

其他招标内容及要求未作变更。

更正日期：2020年11月11日

三、其他补充事宜

提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2020-11-27 09：00（北京时间）、莆田市荔城区拱辰街道学园北街397号华源豪庭2号楼1103

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：湄洲湾职业技术学院  
        地    址：莆田市涵江区梧塘镇荔涵东大道1001号
        联系方式：15806089088

2.采购代 理机构信息（如有）

名  称：莆田市青弘招标代理有限公司 
        地　 址：莆田市荔城区拱辰街道学园北街397号华源豪庭2号楼1103 
        联系方式：13850291619

3.项目联系方式

项目联系人：龚益容

电　  话：13850291619

莆田市青弘招标代理有限公司

2020年11月11日